LGLS WCS · 현장 점검

# 9월 15일(화) 현장 점검 순서

크레인 1호기 출고 정체 · 크레인 상태창 미표시 · RTV 에러 해제 · 트래킹 중복

| 배포본 EXE\ | Client Ecs.exe 09-15 14:56 (+ DciLib.dll EcsLib.dll XmlLib.dll) |
| --- | --- |
|  | WCS_TASK_CV.exe 09-15 15:36 · WCS_DB.INI 09-15 · IO_TASK_SEMI_FINISH.exe 09-11 17:25 |
| 되돌림용 | EXE_20260911_AM\ — 오전 배포본 그대로(Client + TASK). 같은 파일로 덮으면 오전 상태 |

오늘 가려야 할 것 하나. 1호기 크레인이 104에 내려놓은 뒤 Unload Complete Ack(M1538)가 PLC에 박히는가, 박히면 C/V#2 벨트가 104→103으로 도는가. 방향 워드(D301)는 어제 메모로 확인됐으므로 오늘은 보지 않는다. PLC 담당자와 함께 3번을 하는 것이 핵심이고, 나머지는 로그 회수다.

## 1. 교체 · 기동   (서버 → 키오스크 · 10분)

- 전부 내린다: Client(두 대) → HOST_TASK → IO_TASK → WCS_TASK_CV

- EXE\TASK\WCS_TASK_CV\WCS_TASK_CV.exe, EXE\TASK\IO_TASK\IO_TASK_SEMI_FINISH.exe, EXE\WCS_CLIENT\Ecs.exe + DLL 3개 교체 (키오스크도 Client 교체)

- ini는 현장 것을 그대로 둔다. 새 키(UI_TRACE, LOADBIT_GATE, CV_GLOBAL_ALARM, BIT_WRITE, VEH_CLEAR_MODE)는 없어도 기본값이 새 동작이다

- 기동 순서: WCS_TASK_CV → IO_TASK → HOST_TASK → Client

## 2. 기동 직후 확인   (5분)

- WCS_TASK_CV 화면 로그에 [CvAlarmCheck] 전 설비 공통 알람 처리 사용 안 함

- wcs_log_pgr에 [VEH_SC] PLC 접속 성공 (…, 차량 5대), [VEH_RTV] PLC 접속 성공

- OFF 기록 - 기동 직후 정합 줄이 있으면 어제 굳어 있던 Ack를 내린 것 — 정상, 몇 호기였는지만 적어 둔다

- Client 메인에서 C/V#2(103/104) 표시가 뜨고, 크레인 5대·RTV 위치가 움직인다

## 3. 1호기 출고 1건 — PLC 담당자 동석   (핵심 · 20분)

담당자가 XG5000에 M785(1호기 Unload Complete)와 M1538(그 Ack)을 띄운 상태에서 1호기 출고를 1건 보낸다. 크레인이 104에 내려놓는 순간부터 이 순서가 몇 초 안에 지나가야 한다.

| M785 ↑ 크레인 · 내려놨다 | M1538 ↑ WCS · 0.3초 안 | M785 ↓ 크레인 · 확인했다 | M1538 ↓ WCS · 대답 거둠 | C/V#2 기동 104 → 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 보이는 것 | 뜻 | 다음 |
| --- | --- | --- |
| A ON 기록 → 몇 초 안 OFF 기록, 벨트가 돈다 | 원인은 지워지던 Ack였다 | 끝. 출고 몇 건 더 돌려 재현 없음을 본다 |
| B ON 재기록 - 외부 덮어쓰기 의심이 반복 | 우리가 올리는 족족 누군가 내린다 (공통 알람은 껐음) | 담당자: “M1538을 리셋하는 래더가 있습니까?” — 화면에서 바로 보인다 |
| C ON→OFF 깨끗한데 벨트가 안 돈다 | 크레인 핸드셰이크는 끝났고 벨트가 다른 것을 기다린다 | 담당자: “C/V#2가 기동하는 조건이 정확히 무엇입니까?” C/V 쪽 Load Complete #2 Ack 로그와 대조 |

로그 줄 형식: [VEH_SC] VEHICLE@11 UNLOAD_COMPLETE_ACK (M1538) ON 기록 / … OFF 기록 / … ON 재기록 - 올려 둔 비트가 PLC 에서 되돌아가 있었음(외부 덮어쓰기 의심)

| 또 104에서 멈추면 M785가 ON이면 1초만 기다린다 — WCS가 스스로 다시 쓴다(재기록 로그). 그래도 안 돌면 S/C#1 상태창 → [확대] → 하역ACK 옆 [쓰기] → [예] (Ack를 크레인 스레드가 정식 경로로 다시 쓴다). 그래도면 담당자가 M1538을 강제 ON 하고 위 순서가 이어지는지 본다. M785가 OFF면 Ack를 켜도 의미가 없다. 담당자가 포트 인수 절차를 다시 태우거나 벨트를 수동으로 104→103 보낸다. ECS는 손댈 것 없다 — 화물이 103에 닿으면 RGV가 자동으로 나간다. | 로그 뽑기 SELECT ins_dt, pgr_nm, log_kor FROM wcs_log_pgr WHERE ins_dt >= '2026-09-15' AND (log_kor LIKE '%VEHICLE@11%' OR (log_kor LIKE '%방향지시%' AND log_kor LIKE '%[[]10[34]]%') OR log_kor LIKE '%→ %MX129[6-9]%' OR log_kor LIKE '%→ %MX130_%' OR log_kor LIKE '%→ %MX131[01]%') '%Load Complete #2%' 로 걸면 모든 C/V 의 2번 신호가 잡혀 다른 컨베이어 줄이 쏟아진다. C/V#2 는 Ack 비트 %MX1296~1311, 방향은 트랙 103/104 로 거른다. ORDER BY ins_dt |
| --- | --- |

왜 1호기만 멈추는가 · PLC 조사본(260818) 근거

조사본 2장 제목이 “S/C #1 Alarm 보고”다. 1호기가 M0492(%MX786)를 켜면 ECS가 M0963(%MX1539)으로, M0493(%MX787)에는 M0964(%MX1540)로 답한다. 3~6장은 2~5호기에 각자 다른 주소를 준다.

| 구표기 | 실주소 | 1호기 응답 워드 M096x | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0960 | %MX1536 | 이송지시 | 크레인 스레드 |
| M0961 | %MX1537 | 적재완료 Ack | 크레인 스레드 |
| M0962 | %MX1538 | 하역완료 Ack · 오늘 보는 비트 | 크레인 스레드 |
| M0963 | %MX1539 | 알람 발생 Ack | 크레인 스레드 + 옛 공통 알람 |
| M0964 | %MX1540 | 알람 해제 Ack | 크레인 스레드 + 옛 공통 알람 |

- 2~5호기도 워드 구성은 같다. 1호기 워드만 두 곳에서 쓴다. 옛 루틴이 조사본 2장의 1호기 주소를 전 설비 공통 알람으로 잘못 박았다.

- 두 곳 모두 WCS_TASK_CV 안이고, 비트 하나를 워드 전체 읽기 → 수정 → 쓰기로 쓴다. 낡은 워드를 되쓰면 방금 올린 M0962가 다시 0이 된다. IO_TASK는 PLC에 쓰지 않는다.

- 09-14 배포본부터 비트 쓰기를 구 ECS와 같은 단일 비트 쓰기(`%MX`)로 바꿨다. PLC가 그 비트 하나만 바꾸므로 같은 워드를 여러 곳이 써도 서로 지우지 않는다. 시뮬 체인에서 Ack · 이송지시가 새 방식으로 정상 동작했다.

- 문서와 구 ECS 는 잘못이 없다. 한 워드에 이송지시·적재 Ack·하역 Ack·알람발생 Ack·알람해제 Ack 가 같이 있는 것은 5대 모두 같은 설계다(메모리 맵 = 구 ECS 관측표 1호기 B0603, 2호기 B0613, 3호기 B0623 …). 구 ECS 는 단일 비트 쓰기라 같은 워드여도 서로 지우지 않았다. 1호기만 난 것은 새 WCS 가 시나리오 7장(1호기 주소로 그린 알람 예)을 “전 설비 공통 알람” 고정 주소 루틴으로 넣어, 1호기 워드만 두 스레드가 워드 단위로 되썼기 때문이다. 두 가지 모두 09-14 배포본에서 고쳤다(루틴 끔 + 단일 비트 쓰기).

- 이번 배포본은 이 루틴을 끈다(2번의 사용 안 함 줄). 오늘 B가 나오면 래더 등 다른 곳을 본다.

- 조사본에 없는 것: 크레인 반송 핸드셰이크(M0491·M0962)와 C/V#2 시나리오. 실제로 지워졌는지는 오늘 로그로 가린다.

## 4. 크레인 상태창 — 서버, 그다음 키오스크   (각 3분)

- 09-15 원인 확정 : 크레인 창 클래스의 확대 패널 크기 멤버가 초기화되지 않아 창이 65535x65535 로 떴다 (현장 로그 [SC] SHOW rect=(-366,76)-(65169,65611)). RTV·C/V 창은 09-12 에 초기화가 들어가 정상이었고, 개발 PC 는 우연히 0 이라 재현되지 않았다. 09-15 14:56 빌드 Ecs.exe 에서 고쳤다. 새 판에서 크레인을 눌러 창이 제자리에 닫기 버튼과 함께 뜨면 끝이다.

- 크레인을 한 번 클릭 → 안 뜨면 평소대로 ESC

- RTV도 한 번 클릭 (비교선)

- 두 대 모두 실행폴더\LOG\ 안 ECS_UI_20260915.log, ECS_SQL_2026091*.log, ECS_CONNECT_*.log 회수

| 로그가 이렇게 끝나면 | 뜻 |
| --- | --- |
| [ENV] os=6.x dwm=0 … | 합성(DWM) 꺼진 구 OS — 그리기 쪽 원인이면 여기서 갈린다 |
| [SC] CLICK만 있고 끝 (ABORT …) | 설비 매칭 실패 — ABORT 줄이 이유를 적어 준다 |
| [SC] SHOW … visible=0 또는 좌표가 화면 밖 | 창은 만들었는데 안 보이는 상태 |
| [SC] REFRESH end 없음 / SQL1·SQL2 수천 ms | DB 대기 |
| [SKIN] ESC hide … visible=1 rect=… rgn=… | ESC 누른 순간 창의 실제 상태 — 이 한 줄이 결정적 |

## 5. RTV 에러 해제   (5분)

- RTV 에러를 한 번 걸었다 현장에서 해제 → Client의 RTV 에러 표시가 몇 초 안에 따라 꺼지는지

- wcs_log_pgr에 [VEH_RTV] VEHICLE@1 알람코드 워드가 0 → 에러 해제 반영

- 안 꺼지면: PLC가 해제 때 알람코드 워드(D211)를 0으로 안 내리는 것 → 담당자 확인

## 6. 트래킹 중복 (27번)   (지나가며)

- RTV가 127(또는 111·125)에 내려놓은 뒤 IO_TASK 로그 … 트랙에 작업번호 기록 요청이 작업당 한 번인지 (20초 안 재요청 없음)

## 7. PLC 담당자께 묶어서 물어볼 것

- M1538(1호기 Unload Complete Ack)을 리셋하는 래더가 있는가 — 있다면 어떤 조건에서

- C/V#2 벨트가 104→103으로 기동하는 조건은 정확히 무엇인가 (방향 외에 크레인 Ack / Load Complete #2 Ack를 보는가)

- 크레인이 Unload Complete를 올리고 Ack를 기다리는 시간(타임아웃)이 있는가, 넘기면 어떻게 되는가

- 완료 이벤트는 Ack 받을 때까지 유지되는가, 정해진 펄스 폭인가 (폴링이 놓칠 수 있는 쪽이면 래치 협의)

- RTV 알람 해제 시 D211(ALARM_SET_CODE)을 0으로 내리는가

- (한 줄만) D301에 넣는 값은 문자 '1'(0x31)이 맞는가

- C/V 방향 워드 부호 - PLC 담당자 확인값은 입고=1/출고=0 이고 우리 기준은 입고=0/출고=1 이었다. 09-15 WCS_TASK_CV.exe(15:36) 첫 화면 셋째 줄 라디오 [C/V 방향 부호]로 바꿀 수 있다(WCS_DB.INI [PLC] DIR_CODE=IN0|IN1, 재기동 없이 다음 지시부터, 쓰기·판독 양쪽). 담당자와 확정한 뒤 IN1 로 바꾸고, 122·103 방향지시 로그에 입고(’1’)/출고(’0’) [IN1] 로 찍히는지와 벨트 방향이 맞는지 본다.

- 1호기 응답 워드(M0960~M096F)를 래더가 워드 단위로 통째로 쓰는 곳이 있는가 (오늘 B가 나오면 이것부터)

- 조사본(260818) 오기 확인 — 프로그램은 구 ECS 운영 정의대로 정정한 값으로 돈다

| 구간 | 조사본 | 프로그램(정정값) |
| --- | --- | --- |
| 출고 RGV 픽업 이벤트 | M0202 M0242 M0282 M0322 | M0201 M0241 M0281 M0321 · C/V#3·5·7·9 |
| 입고 RGV 하역 Ack | M0831 M0851 M0871 M0891 | M0832 M0852 M0872 M0892 · C/V#4·6·8·10 |
| 출고 트래킹 순서 | 시작 R0020~21 → 이동 R0022~23 | 시작 R0022~23 → 이동 R0020~21 · C/V#5·7·9 같은 식 |
| 방향 확인 | M0249 M0189 비트 | D0302~D0309 워드 |

## 8. 회수해 올 것   (퇴근 전)

- wcs_log_pgr 오늘치 전체 (위 쿼리에서 WHERE를 날짜만 남겨서)

- IO_TASK ECS_LOG\IOTASK_SCHEDULER_20260915.log

- WCS_TASK_CV 실행폴더의 LOG\ 폴더

- Client 두 대의 LOG\ 폴더

- 멈춤이 났다면 그 시각의 M785 · M1538 · D301 값 (사진이나 메모)

ini 스위치 : UI_TRACE=0 추적 끔 · LOADBIT_GATE=0 크레인/RTV 색이 아예 안 뜰 때 · CV_GLOBAL_ALARM=1 옛 알람 처리로 복귀 · BIT_WRITE=0 옛 워드 쓰기로 복귀 · VEH_CLEAR_MODE 크레인·RTV 색 지우는 시점(기본 3 = 색은 종전대로 뜨고 화물이 새 트랙에 기록되면 지움, 1 = 적재 비트, 0 = 종전)

2026-09-12 작성 · 09-13 1호기 근거·조사본 오기 보완 · 09-14 단일 비트 쓰기 반영 · 09-14 화면 그리기 개선 · 크레인·RTV 색 지우는 시점(VEH_CLEAR_MODE) Client 반영 · 원본 docs\현장점검_20260915.md