LG 화학 1동 자동창고

이중입고 · 공출고 반복 시험 보고서

시험일 2026-09-05   ·   WCS Renewal

# 1. 시험 목적과 방법

크레인이 이중입고(에러 54) 또는 공출고(에러 58)를 낸 뒤, 정해진 절차로 작업이 정상으로 돌아오는지 반복 확인한다. 두 에러의 회복 절차는 서로 다르다.

| 구분 | 이중입고 (에러 54) | 공출고 (에러 58) |
| --- | --- | --- |
| 에러 주입 | EQP_SIM [이중입고 에러] 체크박스 | EQP_SIM [공출고 에러] 체크박스 |
| 에러 보고 | WCS → E 전문 (ErrorKind=1) | WCS → E 전문 (ErrorKind=3) |
| 상위 처리 | HOST_SIM [이중입고 재지정] → R 전문(R_Kind=1)로 다른 셀 지정 | HOST_SIM [공출고 작업 삭제] — 재지정이 없다 |
| WCS 처리 | 스케줄러가 새 셀로 크레인 재지시 | 운전자가 [작업정보] 에서 작업 삭제 |
| 에러 해제 | 새 지시를 받으면서 설비가 해제 | EQP_SIM [설비 에러 해제] (현장 조작반) |
| 성공 판정 | 크레인 에러코드가 해제되고 순환이 이어지면 성공 | 좌동 |
| 반복 횟수 | 12 회 | 12 회 |

※ 운전 화면의 작업 삭제와 설비 조작반의 에러 해제는 사람이 하는 조작이다. 반복 시험에서는 운전 화면이 실행하는 것과 같은 삭제를 스크립트가 대행하고, 설비 에러 해제는 EQP_SIM 의 [설비 에러 해제] 버튼을 눌러 대행했다.

# 2. 시험 결과

| 시험 | 성공 | 실패 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이중입고 (에러 54) | 12 | 0 | 합격 |
| 공출고 (에러 58) | 12 | 0 | 합격 |

## 2.1 이중입고 (에러 54)

| 회차 | 결과 | 시각 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성공 | 12:35:56 | 재지정 후 정상 복귀 (51 초) |
| 2 | 성공 | 12:40:00 | 재지정 후 정상 복귀 (232 초) |
| 3 | 성공 | 12:43:17 | 재지정 후 정상 복귀 (185 초) |
| 4 | 성공 | 12:46:52 | 재지정 후 정상 복귀 (202 초) |
| 5 | 성공 | 12:50:14 | 재지정 후 정상 복귀 (191 초) |
| 6 | 성공 | 12:53:34 | 재지정 후 정상 복귀 (188 초) |
| 7 | 성공 | 12:57:14 | 재지정 후 정상 복귀 (207 초) |
| 8 | 성공 | 13:00:27 | 재지정 후 정상 복귀 (181 초) |
| 9 | 성공 | 13:04:07 | 재지정 후 정상 복귀 (208 초) |
| 10 | 성공 | 13:07:32 | 재지정 후 정상 복귀 (193 초) |
| 11 | 성공 | 13:10:53 | 재지정 후 정상 복귀 (189 초) |
| 12 | 성공 | 13:14:17 | 재지정 후 정상 복귀 (191 초) |

## 2.2 공출고 (에러 58)

| 회차 | 결과 | 시각 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성공 | 13:14:44 | 삭제 후 정상 복귀 (16 초) |
| 2 | 성공 | 13:18:07 | 삭제 후 정상 복귀 (191 초) |
| 3 | 성공 | 13:21:16 | 삭제 후 정상 복귀 (177 초) |
| 4 | 성공 | 13:24:51 | 삭제 후 정상 복귀 (203 초) |
| 5 | 성공 | 13:28:26 | 삭제 후 정상 복귀 (202 초) |
| 6 | 성공 | 13:31:41 | 삭제 후 정상 복귀 (183 초) |
| 7 | 성공 | 13:35:05 | 삭제 후 정상 복귀 (192 초) |
| 8 | 성공 | 13:38:31 | 삭제 후 정상 복귀 (194 초) |
| 9 | 성공 | 13:42:01 | 삭제 후 정상 복귀 (197 초) |
| 10 | 성공 | 13:45:28 | 삭제 후 정상 복귀 (195 초) |
| 11 | 성공 | 13:48:29 | 삭제 후 정상 복귀 (169 초) |
| 12 | 성공 | 13:51:30 | 삭제 후 정상 복귀 (169 초) |

# 3. 시험 중 발견해 수정한 결함

첫 시행에서는 두 시험 모두 전부 실패했다. 원인을 추적해 다음 여섯 가지를 고쳤다.

| No | 증상 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재지정을 보내도 작업이 에러 상태에 머문다 | 스케줄러가 매 주기 에러 상태(08/07)로 되돌려, 재지정 상태(06/05)가 유지되지 않았다 | MarkErrorJobStatus 가 재지정 상태를 덮어쓰지 않도록 제외 조건 추가 |
| 2 | 재지정 상태가 되어도 크레인이 움직이지 않는다 | 지시 기록이 "에러 없을 때만" 조건에 막혔다. 크레인 에러는 새 지시를 받아야 풀리므로 서로 물린다 | 재지정 지시는 이중입고/공출고 에러가 남아 있어도 기록하도록 예외 허용 |
| 3 | 출고 재지정이 항상 실패 | 존재하지 않는 테이블(LUGG_MST)과 컬럼(LUGGNO)을 갱신하고 있었다 | JOB_MST / LUGG_NO 로 정정 |
| 4 | 상위가 재지정을 보내면 "그런 작업 없음"으로 반려 | 에러보고(E)의 작업번호를 LUGG_NO_FK1_RD 에서 읽는데, 실경로에서는 채워지지 않아 낡은 값이 올라갔다 | 실린 화물(PALLET_ON_VEHICLE_RD → ITN_LUGG_FK1 → LUGG_NO_FK1_OD) 기준으로 정정 |
| 5 | 재지정이 "동일 호기가 아님"으로 반려 | 에러보고의 셀이 크레인 현재 위치라 작업의 목적 셀과 달랐다 | 이중입고는 작업의 도착 셀, 공출고는 출발 셀을 보고하도록 정정 |
| 6 | 공출고 재지정이 "기존과 같은 위치"로 반려 | 새 셀을 전문의 도착 필드에 실었으나, 출고 재지정은 출발 필드가 바뀌어야 한다 | HOST_SIM 이 새 출발 셀을 START 필드에 싣도록 정정. 아울러 종전에는 R 전문 자체를 보내지 않았다 |
| 7 | 공출고를 삭제 방식으로 바꾸자 크레인 에러가 영영 남는다 | 재지정이 없어 새 지시가 들어가지 않는데, 스케줄러는 에러난 크레인에 지시하지 않는다. 에러를 풀 수단이 어디에도 없었다 | 현장에서 사람이 조작반에서 푸는 동작을 EQP_SIM [설비 에러 해제] 버튼으로 신설. TASK · Client 에는 자동 해제를 두지 않는다 |

※ 1~6 은 재지정 경로를 만들며 고친 것이고, 7 은 공출고를 삭제 방식으로 바꾸면서 드러난 것이다.

# 4. 정상 복구 흐름 (확인된 순서)

이중입고

크레인이 목적 셀에 넣지 못하고 에러 54 발생 (화물은 실은 채)

WCS 가 E 전문 보고 (ErrorKind=1, 작업번호와 도착 셀 포함)

상위가 같은 호기의 다른 셀로 R 전문(R_Kind=1) 재지정

WCS 가 작업 상태를 06(이중입고 재지정)으로 바꾸고, 스케줄러가 새 셀로 크레인 재지시

크레인이 새 지시를 받으면서 에러 해제 → 정상 입고 완료

공출고 — 현장 운용은 재지정이 아니라 삭제다

크레인이 출발 셀에서 집지 못하고 에러 58 발생 (빈 포크)

WCS 가 E 전문 보고 (ErrorKind=3, 작업번호와 출발 셀 포함)

상위(IMS)가 그 작업을 삭제한다 (담당자 확인 후)

운전자가 WCS 운전 화면 [작업정보] 에서 같은 작업을 삭제한다 (확인 대화상자 후)

운전자가 설비 조작반에서 크레인 에러를 해제한다 (재지정이 없으므로 이 조작이 반드시 필요하다)

재고가 실제로 있는 셀로 상위가 새 출고를 지시한다

※ WCS 의 R_Kind=2(출고 재지정) 처리는 규격 지원으로 남겨 두었다. 상위가 보내지 않으면 동작하지 않는다.

# 5. 현장 확인이 필요한 사항

설비 에러 해제 : 구 ECS 에도 S/C · RGV 에러를 해제하는 화면 기능은 없다. 설비에서 알람이 해제되면 설비가 AlarmResetReport 로 알리고 ECS 는 Ack 만 한다. 현장에서 크레인 에러를 누가 어떻게 푸는지 확인이 필요하다. (EQP_SIM 은 새 지시를 받으면 해제하도록 맞춰 두었다.)

이중입고 재지정에서 실 크레인이 이미 든 화물을 다시 집지 않고 새 셀로 바로 옮기는지.

재지정 전문의 셀 규약(동일 호기 안에서만 허용)이 현장 WMS 와 일치하는지.