LGLS Renewal WCS  현장 점검 및 조치 보고서

점검 기간 : 2026-09-16 ~ 2026-09-17 (야간 시뮬 운전 포함)
작성 : 2026-09-17 06:40 / 갱신 07:15
대상 : IO_TASK(스케줄러) · WCS_TASK_CV(설비 통신) · WCS_TASK_HOST(상위 통신) · WCS Client · EQP_SIM

# 1. 요약

현장(9/16)에서 보고된 증상과 시뮬레이터 재현 결과를 바탕으로 아래 12건을 조치했다. 모든 변경은 GitHub(yeorijby-coder/LGLS_ALL, main)에 커밋·푸시되었고, 시뮬 체인으로 12건 교착 시험(12/12 완주, 교착 0)과 5시간 이상의 연속 운전(완료 726건, 정체 0)으로 검증했다.

| # | 구분 | 증상 / 요구 | 조치 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1호기 통로 방향 | 출고 H/S 체류 최장 18초(방향이 입고→출고로 왕복) | 크레인 완료(29)·통로 기록(16)을 출고 진행으로 집계 + 출고 유지 유예(OUT_HOLD_SEC, INI) | 7d1c3e6, a03e9c6 |
| 2 | 겸용대 122 | 출고 도착 직후 입고로 뒤집혀 화물이 121로 되끌려 정체 | 121/122 3초 연속 빈 상태 + 출고 도착 15초 유예 후에만 입고 전환 | 73f9df7 |
| 3 | 상위 완료보고 | 입고 09 후 F 보고가 최대 60초 지연 | 09 전환 즉시 F 전송, 무응답만 60초 재보고 | f31ec70 |
| 4 | 체류복구 | 완료신호 없이 시간 경과로 완료 처리 → 유령 재고 | 체류복구 폐기(경고만). 시간 기반 완료는 환경설정 옵션일 때만 | 6b1011e |
| 5 | 크레인 알람 판정 | 3·5호기 0001 유령 에러 | [CNF] SC_ERR_CODE_BLOCK 모드 0/2/3/4/1 재정의, DOWN 에러색 | d7c26f1 |
| 6 | 이중입고/공출고 | 이 현장에 없음 | 모드 1 폐기, 주입·재지정 UI 숨김/주석 | d7c26f1 |
| 7 | 입고 통로 상태 | 입고도 통로CV 구동중(16) 표시 요구 | [CNF] IN_HS_STATUS 15/16 옵션, 읽는 곳은 15/16 모두 수용 | 47a3b7f |
| 8 | Client 수동 방향 전환 | 강제 전환이 안 되거나 3~5초 뒤 되돌아감, 팝업 2회 | DIRM 즉시 반영 + MANUAL_DIR_HOLD_SEC 자동 정합 억제, 로그 절단·팝업 제거 | 62f3705 |
| 9 | HOST_TASK 교착 오류 | SQL Server 교착(1205) 피해자로 상태보고 중단 | 상태보고 읽기 WITH (NOLOCK) | 62f3705 |
| 10 | EQP_SIM | 현장 H/S 기록 지연·짝수 칸 기록 재현, INI 버튼 | 기록 전 이동 금지, [INI 열기]/[INI 다시 읽기] | d5a8498, bdfc2ee, be8c17a |
| 11 | EQP_SIM 출고 H/S | 출고 H/S 에 데이터가 보이지 않고 바로 건너뜀 | H/S 기록 후 최소 체류(HS_AFTER_RECORD_HOLD_MS=3000) | 65a9cd7 |
| 12 | 화면 반응 속도 | Client 화면 갱신이 느림(설비 통신 한 바퀴 3초 이상) | WCS_TASK_CV 일괄 읽기·비동기 로그 + INI 핫 옵션 6종 → 한 바퀴 1초 안팎 | 8f1555a |

# 2. 현장 증상과 원인 분석

## 2.1 1호기 출고 H/S 체류 18초 (현장 관찰 순서)

전제 : 31번(트랙 131) 에 1호기행 입고 화물이 대기 중이고, 1호기가 출고 지시를 받아 통로가 출고 모드인 상태.

| 순서 | 현장에서 본 것 | 시스템 해석 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 크레인이 출고 화물을 들고 출고 H/S 로 옴 | 크레인 반송 중(25) |
| 2 | H/S 에 내려놓음 (크레인 색 유지, H/S 는 화물감지만) | 하역 완료 신호 전 |
| 3 | 크레인 데이터 소멸 (~1초 공백) → 이 공백에 입고 모드로 전환됨 | 종전 코드 : 크레인 완료(29) 순간 출고가 "진행 중" 집계에서 빠져 대기 입고가 통로를 입고로 잡음 |
| 4 | 거의 동시에 출고 H/S 에 출고 데이터 기록. 입고 모드라 벨트가 옮기지 않고 31번 입고도 RTV 에 타지 않음 | 실물은 통로에 있는데 방향이 반대 |
| 5 | 3~5초 뒤 다시 출고 모드 | 통로 기록(16)이 되면서 출고 진행으로 재집계 → 출고 복귀 |
| 6 | 그제서야 이동. 실물 체류 최장 18초 | 방향 왕복 2회의 대가 |

조치 : OUT_RUN 집계에 29·16 포함(3번 공백 제거) + 출고 크레인 완료 직후 OUT_HOLD_SEC(기본 3초) 동안 입고 전환 보류. 시뮬 A/B : 종전 방향 전환 4회·체류 18.7초 → 조치 후 2회(왕복 없음)·1.8초. 9/17 06:25 재확인 : 크레인 완료 08.2초 → 29/16 10.8초 → RTV 지시 11.7초, 그 사이 방향 전환 없음.

## 2.2 겸용 입출고대 122 정체 (화면 21번 잔재)

출고 6911이 RTV 하차 즉시 09가 되고 121→122로 굴러가는 사이, 설비 미러가 121은 비우고 122는 아직 안 채운 약 1초 창에서 입고 복귀가 "작업대 비었음"으로 통과했다. 122가 입고로 뒤집히자 출고대에 막 도착한 화물이 벨트를 타고 121로 되돌아가 갇혔고 그 위에 지시된 입고 6914도 갇혔다.

조치 : 122 입고 전환은 ① 121/122 센서 0·트래킹 0 상태가 3초 연속 관측되고 ② 122행 출고가 완료된 지 15초가 지났을 때만 허용(IsDualStnClearForInbound). 재기동 후 2회 발화 확인(반출 완료 → 3초 → 전환, 다음 입고 정상).

## 2.3 체류복구로 인한 유령 재고 (7052 / 7053)

크레인·RTV가 반송 지시를 받은 직후 체인이 재기동되어 지시를 잃은 상황을 체류복구가 "완료신호 유실"로 오판해, 화물이 H/S에 남아 있는데 완료·상위 보고·삭제했다. 작업정보가 지워지면 실물 위치를 되찾을 방법이 없다.

조치 : 체류복구(시간 기반 자동 완료 1회 허용) 폐기. 체류는 경고 로그만 남기고 사람이 처리한다. 시간 기반 완료는 [환경설정] > [시간 기반 자동 처리](기본 N)를 명시적으로 켰을 때만 동작한다.

## 2.4 크레인 3·5호기 유령 에러(0001)

구 ECS는 메인 화면 크레인 색을 SUBSYSTEM_STATUS(DOWN)로만 칠하고, 알람 코드 워드는 배차 제외와 팝업 숫자에만 썼으며, 팝업 알람 LED는 보고 비트(IsAlarmSetReport)를 본다. 우리 Client는 알람 코드 워드 값(ERR_CODE_RD)으로 빨간색을 칠하므로, 보고 비트 없이 워드에만 값이 실리면 우리 화면만 빨개진다.

| 모드 | 에러 세움 | 에러 내림 | DOWN이면 에러색 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (현장 기본) | ALARM_SET_CODE 워드 ≠ 0 (매 주기) | 워드 0 | 아니오 |
| 2 | ALARM_SET_REPORT 보고 비트 래치 | RESET 보고 | 아니오 |
| 3 | 2와 같음 | RESET 보고 또는 워드 0 | 아니오 |
| 4 | 2와 같음 | RESET 보고 | 예 (ERR_STA_FK1_RD=3) |
| 1 | 2와 같음 | RESET 보고 또는 워드 0 | 예 (구 ECS와 가장 가까움) |

주소 : S/C#n ALARM_SET_CODE = D(160+10(n-1)+1) → D161/171/181/191/201, ALARM_SET_REPORT = M(768+32(n-1)+18) → M786/818/850/882/914. RTV = D211 / M946. 현장 확인 사항 : 모드 0 적용 후 VEHICLE@13/@15 에러 로그의 "알람보고비트=ON/OFF" 표기와 3·5호기 PLC 세대 차이.

## 2.5 출고 H/S 데이터가 화면에서 건너뛰어 보임 (9/17 07시)

시뮬에서 H/S 기록이 드러나는 순간과 벨트가 옮기는 순간이 같은 처리 주기였다(06:25:09.732 기록·이동 동시). 설비 통신이 PLC 를 읽는 주기(당시 3초 이상)가 그 사이를 한 번도 잡지 못해 짝수 칸(104) 기록이 화면에 나타나지 않았다.

조치 : 기록 후 최소 체류 HS_AFTER_RECORD_HOLD_MS(기본 3000, 0=종전). 검증 : 8039 기록 06:46:41.4 → 이동 44.5, 설비 통신 104 판독 42.5 [0000]→[8039] (약 3.6초 표시), 8045 약 5초 표시.

| 단계 | 시각(8039) | 상태 |
| --- | --- | --- |
| ① 크레인 색 있음, H/S 화물만 | 06:46:32.9 ~ 39.9 (7초) | 하차 후 반송 완료 보고 전 |
| ② 크레인 색 없음, H/S 화물만 | 06:46:39.9 ~ 41.4 (1.5초, HS_RECORD_LAG_MS) | 크레인 데이터 소멸, H/S 기록 전 |
| ③ 크레인 색 없음, H/S 색+화물 | 06:46:41.4 ~ 44.5 (3초, HS_AFTER_RECORD_HOLD_MS) | H/S 기록 후 이동 전 |

시뮬 PLC 는 현장과 같은 ①→②→③ 순서를 만든다. Client 가 VEH_CLEAR_MODE=3(기본)이면 크레인 색을 H/S 기록 시점에 지워 ②가 ③과 겹쳐 보인다. 현장 화면과 똑같이 보려면 Ecs.ini VEH_CLEAR_MODE=0(반송 완료 보고 시 지움, 저장 즉시 반영).

## 2.6 Client 화면 속도

Client 는 DB 를 0.3초(COLLECT_INTERVAL_MS)마다 읽으므로 병목이 아니었다. 설비 통신(WCS_TASK_CV)이 C/V 15대를 한 바퀴 읽는 데 3.2~3.6초(최대 5.7초)가 걸려 컨베이어 표시가 그만큼 늦었다. 원인 : ① R 트래킹 전 구간 146워드가 일괄 상한 128워드를 넘어 설비별 개별 READ 15회 ② 이벤트 확인이 이미 읽은 M 구간을 설비별로 다시 READ 15회 ③ 통신상태 DB 갱신을 설비마다 15회 ④ 화면 로그를 한 줄마다 동기 Invoke 로 넣어 통신 스레드가 화면을 기다림.

# 3. 기능 변경 상세

## 3.1 상위 완료보고(F) 즉시 전송

입고는 25에서 바로 09로 가서 즉시 보고 경로(19/29 대상)에 걸리지 않아 60초 주기 재보고에만 걸렸다(실측 58초 지연). 처음 보는 09 작업은 그 폴링에서 즉시 F를 보내고, 응답을 못 받은 작업만 60초 뒤 재보고한다. 검증 : 09 전환 → F 수신 0.1초.

## 3.2 입고 통로 상태 16 옵션

출고만 쓰던 16(통로CV 구동중)을 입고에도 쓸 수 있게 ENV_IOSCH.INI [CNF] IN_HS_STATUS(15 기본 / 16)를 두었다. 옵션은 IO_TASK에만 필요하며(HOST_TASK·WCS_TASK_CV·Client는 15/16을 구분하지 않음), 상태를 읽는 다섯 곳은 옵션과 무관하게 15/16을 모두 받아 값을 바꿔도 진행 중 작업이 서지 않는다. Client CV 상태창 [붙여넣기]/[쓰기]는 통로 CV(103~120)면 16, 그 외 작업대면 15로 기록한다.

## 3.3 Client 수동 방향 전환

화면 더블클릭 전환은 수동 명령(DIRM)으로 나가 설비 통신이 화물 보류 없이 즉시 방향 워드에 쓴다. 스케줄러는 그 뒤 MANUAL_DIR_HOLD_SEC(기본 120초) 동안 그 겸용대에 자동 방향 지시를 내지 않고, 시간이 지나면 작업 상황에 맞춰 자동 정합으로 복귀한다. 시험 : 06:37:22 수동 전환 → 시뮬 0.04초 반영 → 2분간 자동 지시 없음 → 06:39:22 자동 복귀. 감사 로그 길이 초과로 뜨던 "CLIENT LOG 추가 실패" 팝업은 제거.

## 3.4 EQP_SIM

[TIMING] HS_RECORD_LAG_MS : 크레인 하차 후 H/S 워드 기록 지연(현장 약 1~1.5초). 1~5호기 모두 적용, RTV 제외.

기록이 끝나기 전에는 벨트가 옮기지 않음 → 현장처럼 짝수 H/S 칸에 데이터가 먼저 보인다.

[INI 열기] / [INI 다시 읽기] 버튼 : [TIMING] 값을 재기동 없이 재적용. (스토어 메모장 별칭 오류 회피)

## 3.5 설비 통신 순회 속도 옵션 (WCS_DB.INI [CNF], 저장 후 2초 안에 반영)

PLC 프레임 형식은 바꾸지 않고 왕복 횟수만 줄였다(한 바퀴 약 33회 → 약 4회). 각 항목을 0 으로 두면 종전 동작이다.

| 키 | 기본 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| CV_BULK_R | 1 | R 트래킹을 128워드 이하 조각(R0+126, R130+16)으로 한꺼번에 읽음 |
| CV_EVT_BULK | 1 | 이벤트(적재/하역 완료) 확인에 사이클 시작의 M 일괄 값을 씀 |
| CV_HB_MS | 1000 | 통신상태(EQP_MST) 갱신 간격 ms. 0=설비마다. Client 끊김 판정 5초 |
| CV_CYCLE_SLEEP_MS | 200 | 한 바퀴 뒤 쉬는 시간 (0~2000) |
| CV_CYCLE_LOG_MS | 1000 | 한 바퀴가 이 값을 넘으면 30초에 한 번 [CYCLE] 로그 |
| UI_LOG_ASYNC | 1 | 설비 통신 창 로그를 비동기로 넣음(0=동기, 느림) |

30회 주기 재동기화 때마다 DB 이력에 쌓이던 "R트래킹 JOB NO 변경 [] -> [0000]" 가짜 기록도 제거했다(실제로 바뀐 때만 기록).

# 4. 검증 결과

## 4.1 교착 시험 12건 (작업대 3곳 × 입출고 2건, IN_HS_STATUS=16, 01:03~01:11)

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 완주 | 12/12, 8분 |
| 교착 · 체류경고 · 오류 | 0건 |
| 1호기 통로(103) 방향 지시 | 2회 (출고 6건 처리 후 입고로 1회 전환) |
| 겸용대(122) 방향 지시 | 2회 |
| 입고 6건 궤적 | 15 → 35 → 39 → 16 → 25 → 완료 |
| 출고 6건 궤적 | 25 → 29 → 16 → 35 → 39 → 완료 |

## 4.2 연속 운전 (01:12 ~ 06:20, 상위 시뮬 자동 지시)

| 경과 | 완료(09) | 진행 중 | 최대 정체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30분 | 81 | 3 | 7초 |
| 1시간 | 162 | 3 | 6초 |
| 2시간 | 323 | 3 | 25초 |
| 3시간 | 484 | 3 | 19초 |
| 4시간 | 645 | 3 | 12초 |
| 4시간 30분 | 726 | 3 | 20초 |

감시 항목(체류·오류·실패 로그, 7분 이상 정체, 프로세스 5종 생존) 이상 없음.

## 4.3 설비 통신 순회 시간 (같은 프로세스에서 INI 만 바꿔 비교)

| 구간 | 옵션 | 1초 초과 바퀴 기록 (나머지는 1초 이내) |
| --- | --- | --- |
| 조치 전 (06:47~06:51) | - | 3.2 / 3.2 / 3.5 / 3.3 / 3.6초 (3초 초과만 기록) |
| 07:05~07:08 | 모두 1 | 1.8 / 1.3 / 1.7 / 1.9 / 1.6초 |
| 07:08~07:11 | 모두 0 (재기동 없이 전환) | 2.2 / 5.7 / 5.3 / 3.8초 |
| 07:11~07:13 | 모두 1 복귀 | 1.1 / 2.1 / 1.1초 |

1초를 넘은 바퀴는 적재/하역 완료 응답(ACK 쓰기)과 방향·트래킹 쓰기가 몰린 경우다. 기동 직후 첫 바퀴(약 12초)는 전 트랙 최초 DB 반영이다.

# 5. 현장 배포 시 확인 · 결정 사항

| 파일 / 항목 | 키 | 시뮬 현재값 | 현장 권장 / 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| WCS_DB.INI [PLC] | DIR_CODE | IN0 | IN1 로 복원 (WCS_TASK_CV 재기동 필요) |
| WCS_DB.INI [CNF] | SC_ERR_CODE_BLOCK | 0 | 0 유지 후 로그로 판별. 유령이면 2 또는 1 |
| ENV_IOSCH.INI [CNF] | OUT_HOLD_SEC | 3 | 3 (0 = 종전 2회 전환 동작) |
| ENV_IOSCH.INI [CNF] | IN_HS_STATUS | 16 | 15(종전 표시) / 16(통로CV 구동중) 결정 |
| ENV_IOSCH.INI [CNF] | MANUAL_DIR_HOLD_SEC | 120 | 현장 운전 습관에 맞춰 조정 |
| ENV_IOSCH.INI [CNF] | JOB_STALL_WARN_SEC | 300 | 체류 경고 기준(경고만, 자동 처리 없음) |
| EcsComA.ini | RemoteIP / LocalPort / RemotePort | 시뮬 | 192.100.1.191 / 8001 / 8002 복원 |
| EQP_SIM.ini [TIMING] | HS_RECORD_LAG_MS / HS_AFTER_RECORD_HOLD_MS | 1500 / 3000 | 시뮬 전용 |
| WCS_DB.INI [CNF] | CV_BULK_R 외 5종 (3.5절) | 기본값 | 기본값 유지. 이상 시 해당 키만 0 (재기동 불필요) |
| Ecs.ini [ETC] | VEH_CLEAR_MODE | 3 | 현장 화면처럼 ①②③ 구분하려면 0 |
| DB COMMON_CODE | JOB_STATUS 16, SC_ERR_STA_FK 3 | 추가됨 | 현장 DB에도 적용 |

배포 파일 : EXE_NEWUI/WCS_CLIENT/Ecs.exe(Release), TASK/IO_TASK/bin/Debug, TASK/WCS_TASK_CV_BIN/bin/Debug, TASK/WCS_TASK_HOST/bin/Debug. 주소맵은 TASK/WCS_TASK_CV_BIN/7_DeviceMap/PlcAddressMap.xml 단일 기준.

# 6. 운영 주의 사항

체인(특히 EQP_SIM·IO_TASK)을 재기동할 때는 크레인·RTV가 반송 중(25/35)인 작업이 없는 순간을 고른다. 지시를 잃은 작업은 H/S 실물과 대조해 사람이 정리한다.

체류 경고가 뜨면 자동으로 완료되지 않는다. 설비 완료신호와 실물 위치를 확인한 뒤 처리한다.

Client 수동 방향 전환은 즉시 반영되지만 억제 시간이 끝나면 자동 정합이 다시 작업 상황에 맞춘다.

sqlcmd 콘솔에서 한글 로그가 깨져 보이는 것은 콘솔 인코딩 문제이며 데이터는 정상이다.