LG 화학 1동 자동창고

설치 및 구동 안내서

EXE 실행본 / 서버 · 키오스크 구동 요건

ECS Renewal   |   작성일 2026-09-21   |   Ver 2.0

# 문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-03 | LGLS ECS Renewal | 최초 작성 |
| 1.1 | 2026-09-04 | LGLS ECS Renewal | 검토 의견 반영 (숨김 메뉴·시뮬레이터 표기 제외, 서버·키오스크 구동 요건 추가) |
| 2.0 | 2026-09-21 | LGLS ECS Renewal | 최종판 - 현장 기본 시험 완료 기준 전면 갱신 (미사용 설정·기능 정리, PLC 알람 리스트, C/V#2 통로 사용권) |

# 1. 실행본 구성

각 폴더를 통째로 복사하면 그 자리에서 실행된다. 실행에 필요한 파일과 설정(INI/XML/리소스)만 담았다.

| 폴더 | 프로그램 | 실행 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXE\TASK\WCS_TASK_CV | 설비 통신 | WCS_TASK_CV.exe | 마스터 PLC(XGT)와 통신, 설비 데이터 갱신·지시 전송 |
| EXE\TASK\IO_TASK | 스케줄러 | IO_TASK_SEMI_FINISH.exe | 작업 상태 진행, 설비 지시 발행, 완료 판정 |
| EXE\TASK\WCS_TASK_HOST | 상위 통신 | TASK_LFC10_G1_ECSCOM.exe | WMS/IMS 전문 송수신 |
| EXE\WCS_CLIENT | 운전 화면 | Ecs.exe (+ DciLib.dll) | 창고 모니터링·수동 지시·로그 조회. Ecs.exe 와 DciLib.dll 은 반드시 함께 교체·배포한다 |
| TASK\ALL_TASK\bin\Debug | 통합 실행본(선택) | ALL_TASK.exe | 위 TASK 3종을 한 프로세스로 실행. 설정은 각 TASK 의 INI 를 그대로 읽고, ALL_TASK.INI 는 로그 폴더·보관일·자동기동만 가진다 |
| EXE\Prerequisites | 사전 설치 파일 | vc_redist.x86.exe / ndp48-*.exe | VC++ 재배포 패키지, .NET Framework 4.8 |
| EXE\DB_BACKUP | DB 백업 | *.bak, 서버_구축_절차.md | DB 이관용 (02_DB_구축_정보 참조) |
| 산출물 폴더\SQL | 현장 DB 반영 SQL | 00_현장DB_공통코드_추가.sql 외 1 | 최종판 프로그램이 쓰는 공통코드·알람코드 (6장) |

※ TASK 3종을 따로 띄우는 방식과 ALL_TASK 한 개로 띄우는 방식 중 하나만 쓴다. 둘을 동시에 띄우지 않는다.

# 2. 기동 순서와 교체(재기동) 주의

WCS_TASK_CV  ->  IO_TASK  ->  WCS_TASK_HOST

운전 화면(Ecs.exe)은 아무 때나 띄워도 된다. ALL_TASK 는 내부에서 같은 순서(EQP -> IO -> HOST)로 기동한다.

프로그램 교체·재기동은 크레인·RGV 가 반송 중인 작업(작업 상태 25 = SC 반송중, 35 = RGV 반송중)이 없을 때 한다. 운전 화면 작업 목록에서 25/35 작업이 없는지 확인한 뒤 종료한다.

반송 중에 끄면 설비 완료 신호를 놓쳐 작업이 멈춘 채 남을 수 있다. 완료 판정은 설비 신호로만 하며 시간 경과로 자동 완료하지 않는다.

종료 순서는 기동의 역순(WCS_TASK_HOST -> IO_TASK -> WCS_TASK_CV)을 권장한다.

실행 파일 교체 전 기존 파일을 백업(예: *.exe.bak_날짜)해 두면 즉시 되돌릴 수 있다.

# 3. 설정 파일(INI)

각 프로그램은 실행 파일과 같은 폴더의 INI 를 읽는다. 항목별 상세(키·기본값·현장값)는 12_INI_설정_정의서.docx 를 참조한다.

| 프로그램 | 설정 파일 | DB 접속 섹션 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| WCS_TASK_CV | WCS_DB.INI | [DB_2] | PLC 주소는 7_DeviceMap\PlcAddressMap.xml 이 단일 기준(폴더째 배포) |
| IO_TASK | ENV_IOSCH.INI | [P_DB] | 스케줄 옵션 [CNF] |
| WCS_TASK_HOST | EcsComA.ini | [DB] | 상위 접속 IP/포트 |
| 운전 화면 | Ecs.ini | [DB_2] | ODBC "SQL Server" 드라이버 |
| ALL_TASK | ALL_TASK.INI | - | [LOG] DIR/KEEP_DAYS, [AUTOSTART] EQP/IO/HOST |

# 4. 현장 접속값

| 프로그램 | 파일 | 항목 | 현장값 |
| --- | --- | --- | --- |
| WCS_TASK_CV | WCS_DB.INI | [COMM0] IP / CUR_PORT | 192.100.1.110 (마스터 PLC) / 2004 |
| WCS_TASK_HOST | EcsComA.ini | RemoteIP / LocalPort / RemotePort | 192.100.1.191 / 8001 / 8002 |
| TASK 3종 | 각 INI DB 섹션 | IP | 서버IP,1433 |
| 운전 화면 | Ecs.ini [DB_2] | SERVER / USERID / USERPASSWORD | 서버IP,1433 / LGLS_IO / (지정) |

# 5. 서버(VS 미설치) 구동 요건

운전 화면(WCS_CLIENT\Ecs.exe)은 Release 빌드다. 서버에는 Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) 를 설치한다 (mfc140u / vcruntime140 / msvcp140 / UCRT). FarPoint 스프레드(SPR32DU70.DLL)는 폴더에 들어 있다.

TASK 3종(및 ALL_TASK)은 .NET Framework 4.8 로 돈다(IO/HOST 는 4.0 대상이지만 4.8 위에서 동작). Windows Server 2019 이상은 기본 포함, 없으면 .NET Framework 4.8 런타임 설치.

DB 는 서버의 MS-SQL 을 쓰도록 각 INI 의 DB 접속 정보(IP,1433 / 계정)를 바꾼다. DB 이관은 02_DB_구축_정보 문서와 DB_BACKUP\서버_구축_절차.md 를 따른다.

# 6. 현장 DB 반영 SQL

최종판 프로그램이 새로 쓰는 코드를 현장 DB 에 넣는다. 두 파일 모두 여러 번 실행해도 된다.

| 순서 | 파일 (산출물 폴더\SQL) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00_현장DB_공통코드_추가.sql | COMMON_CODE 2행 : JOB_STATUS 16 (통로CV 구동중), SC_ERR_STA_FK 3 (사용정지 DOWN). 이미 있으면 건너뜀 |
| 2 | 260917_알람리스트_EQP_ECD_MST.sql | PLC 알람 리스트(2026-09-17) : EQP_ECD_MST 의 SC_LGLS(크레인 지상반)·CV·RTV 알람 코드 |

실행 : SSMS 에서 파일을 열고 F5, 또는  sqlcmd -S 서버IP,1433 -d LGLS_MCS_IO -U 계정 -P 암호 -f 65001 -i 파일명

운전 화면은 에러코드 마스터를 기동할 때 읽으므로 SQL 실행 후 Ecs.exe 를 다시 띄운다.

# 7. 키오스크(운전 화면 전용 PC) 구동 요건

키오스크에는 WCS_CLIENT 폴더만 복사한다. MS-SQL / .NET / Visual Studio 모두 필요 없다.

EXE\WCS_CLIENT 폴더를 통째로 복사 (Ecs.exe, DciLib.dll 등 DLL, 리소스, 폰트 포함)

EXE\Prerequisites\vc_redist.x86.exe 설치 (VC++ 2015-2022 x86) - 이것 하나만

WCS_CLIENT\Ecs.ini 의 [DB_2] 를 서버로 변경

[DB_2] DRIVER=SQL Server ; Windows 기본 내장 ODBC 드라이버 - 추가 설치 불필요 SERVER=서버IP,1433 ; 인스턴스 이름(서버IP\인스턴스) 보다 IP,포트 형식이 간단 USERID=LGLS_IO ; 서버에 만든 SQL 로그인(혼합 인증) USERPASSWORD=LGLS_IO DATABASE=LGLS_MCS_IO

서버 쪽은 DB 구축 정보 문서의 혼합 인증, TCP 1433 고정, 방화벽 1433 인바운드가 되어 있어야 한다.

확인 : Ecs.exe 하단 상태바의 EQUIP / HOST / SCH 가 초록이면 DB 를 정상으로 읽는 것(서버의 TASK 가 돌고 있어야 초록).

접속이 안 되면 키오스크의 ODBC 데이터 원본 관리자(32비트)에서 "SQL Server" 드라이버로 서버 연결 테스트를 해 네트워크/인증 문제를 먼저 가린다.

키오스크에는 TASK 를 두지 않는다. 화면·알림창·설비 대화상자 모두 서버 DB 만 보고 동작한다.

Ecs.exe 를 교체할 때는 DciLib.dll 도 같은 판으로 함께 교체한다.

# 8. 사전 설치 파일 (Prerequisites, Microsoft 공식 배포본)

| 파일 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| vc_redist.x86.exe | VC++ 2015-2022 재배포 패키지 x86 (운전 화면용) | 13MB |
| ndp48-x86-x64-allos-enu.exe | .NET Framework 4.8 오프라인 설치(인터넷 없는 서버) | 116MB |
| ndp48-web.exe | .NET Framework 4.8 웹 설치(인터넷 되는 서버) | 1.4MB |

설치 순서 : .NET 4.8 → vc_redist.x86 → (재부팅 요구 시 재부팅) → 각 프로그램 폴더 복사 → INI 수정 → 현장 DB 반영 SQL(6장) → 기동(2장).