LG 화학 1동 자동창고

테이블 정의서 (Rev4)

LGLS_MCS_IO (Microsoft SQL Server) - 25 테이블 · 전 컬럼 설명 포함  (2026-09-10 미사용 표 12개 삭제 반영)

ECS Renewal   |   작성일 2026-09-21   |   Ver 2.0

# 문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-03 | LGLS ECS Renewal | 최초 작성 |
| 1.1 | 2026-09-04 | LGLS ECS Renewal | 검토 의견 반영 |
| 1.2 | 2026-09-09 | LGLS ECS Renewal | 현행 스키마 재추출 반영 |
| 1.3 | 2026-09-11 | LGLS ECS Renewal | 미사용 표 12개 정리 반영 |
| 2.0 | 2026-09-21 | LGLS ECS Renewal | 최종판 - 현장 기본 시험 완료 기준 전면 갱신 (미사용 설정·기능 정리, PLC 알람 리스트, C/V#2 통로 사용권) |

# 1. 테이블 목록

| No | 테이블 | 한글명 | 컬럼수 | 행수(현재) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CELL_DTL | 셀 상세 | 16 | 0 | 셀별 부가 정보. 현재 0행. |
| 2 | CELL_MST | 셀(랙 위치) 마스터 | 23 | 500 | 크레인별 뱅크/베이/레벨 셀 정보와 재고 유무. |
| 3 | CHG_LANG | 다국어 문구 | 11 | 0 | 운전 화면 문구 번역표. 화면 ini 의 4개 언어 섹션과 짝을 이룬다. |
| 4 | COMMON_CODE | 공통 코드 | 9 | 627 | CDX_CD(코드군)/CCD_CD(코드). 작업상태·작업구분·창고구분·콤보 항목 등. 다국어 명칭 컬럼 보유. |
| 5 | CV_DATA | 컨베이어 트랙 데이터 | 73 | 32 | 트랙(101~132)별 PLC 읽기값(_RD)과 지시값(_OD). 설비 통신(WCS_TASK_CV)이 갱신, 스케줄러가 지시. |
| 6 | CV_DEF_INF | 컨베이어 정의 | 7 | 16 | 트랙 간 이동 정의(From/Buffer/To). |
| 7 | CV_FLOW_DEF | 컨베이어 흐름 정의 | 9 | 29 | 트랙 흐름 순서 정의. |
| 8 | DEAD_LOCK_ZONE_DEF | 교착 구간 정의 | 9 | 42 | 동시 진입 금지 구간. |
| 9 | DEL_HIS_SETTING | 이력 삭제 주기 설정 | 5 | 10 | 로그 테이블별 보존 주기. 운전 화면 [로그 삭제 설정]. |
| 10 | DEST_POS_DEF | 목적지 위치 정의 | 7 | 9 | 작업대·크레인 위치 정의. |
| 11 | EQP_ECD_MST | 설비 에러코드 마스터 | 11 | 551 | 설비별 에러코드와 명칭. EQP_TYP 로 구분 : CV / RTV / SC(공통) / SC_SFA / SC_MURATA_EN / SC_RESP / SC_LGLS(2026-09-17 PLC 알람 리스트, 크레인 지상반 알람 전량 반영). |
| 12 | EQP_ERR_HIS | 설비 에러 이력 | 9 | 37 | 에러 발생/해제 이력. 운전 화면 [설비에러이력] 조회 대상. |
| 13 | EQP_MST | 설비/프로그램 마스터 | 17 | 24 | PLC 접속 정보, TASK 하트비트(UPD_DT/CONNECTED_YN). 운전 화면 상태바 EQUIP/HOST/SCH 판정 근거. |
| 14 | HOST_IF_LOG | 상위(WMS/IMS) 통신 로그 | 11 | 207185 | 송수신 전문 이력. 운전 화면 [HOST 로그]. |
| 15 | JOB_MST | 작업 마스터 | 36 | 21 | 진행 중 입/출고 작업. 완료(09/19/29)되면 JOB_MST_HIS 로 이관되고 삭제된다. 스케줄러(IO_TASK)가 상태를 진행시킨다. |
| 16 | JOB_MST_HIS | 작업 이력 | 37 | 222856 | 작업 상태 변화 이력(상태별 1행). 운전 화면 [작업 로그] 조회 대상. |
| 17 | RTV_DATA_LGLS | RGV 데이터 | 52 | 1 | RGV 801 의 상태/지시. DEPART_TRACK/ARRIVE_TRACK 은 실제 트랙번호. |
| 18 | SC_DATA_LGLS | 스태커 크레인 데이터 | 108 | 5 | 크레인 901~905 의 상태/지시. 현장 PLC 맵(LGLS) 기준 컬럼. |
| 19 | SC_DEF_INF | 크레인 정의 | 5 | 5 | 크레인별 담당 뱅크 등. |
| 20 | SC_HS_DEF | 크레인 H/S 정의 | 11 | 4 | 크레인별 핸드셰이크 트랙(구 정의, 스케줄러 일부 쿼리에서 참조). |
| 21 | USER_GRP | 사용자 그룹 | 8 | 5 | 권한 그룹. |
| 22 | USER_GRP_WIN | 그룹별 화면 권한 | 14 | 135 | 그룹×화면 조회/수정/실행 권한(UPD_YN/EXE_YN 등). |
| 23 | USER_MST | 사용자 | 9 | 1 | 운전 화면 로그인 사용자. |
| 24 | WCS_CLIENT_LOG | 운전 화면 조작 로그 | 11 | 68 | 사용자 조작(지시/삭제/설정 변경) 기록. [유저사용 로그]. |
| 25 | WCS_LOG_PGR | 프로그램 이력 | 14 | 1047955 | TASK 들이 남기는 운전 이력. 운전 화면 [알람]/[ECS 프로그램 이력]. |

※ 현재 DB(LGLS_MCS_IO)에 있는 표 전부다. 문서에 없는 표는 DB 에도 없다.

※ 2026-09-10 삭제한 표 12개 : auto_sc_work, bcr_mst, client_pgr_nm, dest_def, event_log, host_empty_plt, mes_if_log, rtv_data, sc_data, wait_track, wc_data, wc_his (근거 : 테이블_사용현황_조사표.docx / 삭제 스크립트 : DB_BACKUP/11_표삭제.sql, 되돌리기 13_표복구.sql)

# 2. 테이블 정의

## CELL_DTL  (셀 상세)

셀별 부가 정보. 현재 0행.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(2) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | CELL_NO | varchar(8) | Y |  |  |  |
| 3 | CELL_SC_NO | varchar(3) | Y |  |  | 담당 크레인 |
| 4 | BANK | varchar(2) | Y |  |  | 뱅크 |
| 5 | BAY | varchar(2) | Y |  |  | 베이 |
| 6 | LEV | varchar(2) | Y |  |  |  |
| 7 | AGING_START_DT | varchar(14) | Y |  |  | 출발 일시 |
| 8 | AGING_END_DT | varchar(14) | Y |  |  |  |
| 9 | INS_DT | datetime | Y |  | getdate | 생성 일시 |
| 10 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |
| 11 | UPD_DT | datetime | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 12 | UPD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 갱신자 |
| 13 | BOTTOM_TRAY | varchar(10) | Y |  |  | 하단 트레이 |
| 14 | TOP_TRAY | varchar(10) | Y |  |  | 상단 트레이 |
| 15 | USER_REMARKS | varchar(100) | Y |  |  | 사용자 비고 |
| 16 | REMARKS | varchar(100) | Y |  |  | 비고/설명 |

## CELL_MST  (셀(랙 위치) 마스터)

크레인별 뱅크/베이/레벨 셀 정보와 재고 유무.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(2) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | CELL_SC_NO | varchar(3) | Y |  |  | 담당 크레인 |
| 3 | CELL_NO | varchar(8) | Y |  |  |  |
| 4 | BANK | varchar(2) | Y |  |  | 뱅크 |
| 5 | BAY | varchar(2) | Y |  |  | 베이 |
| 6 | LEV | varchar(2) | Y |  |  |  |
| 7 | GDBOX_NO | varchar(10) | Y |  | '' |  |
| 8 | GDBOX_RACD | varchar(10) | Y |  | '' |  |
| 9 | FIRE_DETECTOR_NO | varchar(10) | Y |  | '' | 화재 번호 |
| 10 | CELL_FIRE_YN | varchar(1) | Y |  | 'N' | 화재 여부(Y/N) |
| 11 | CELL_STA | varchar(2) | Y |  | '0' |  |
| 12 | CELL_USE_DEF | varchar(2) | Y |  | '1' |  |
| 13 | CELL_USE_YN | varchar(1) | Y |  | 'Y' | 사용 여부(Y/N) |
| 14 | AGING_TYP | varchar(2) | Y |  | '0' |  |
| 15 | CELL_TYP | varchar(2) | Y |  | '0' |  |
| 16 | BOTTOM_TRAY | varchar(10) | Y |  | '' | 하단 트레이 |
| 17 | TOP_TRAY | varchar(10) | Y |  | '' | 상단 트레이 |
| 18 | UPD_DT | datetime | Y |  | getdate | 갱신 일시 |
| 19 | USER_REMARKS | varchar(100) | Y |  | '' | 사용자 비고 |
| 20 | REMARKS | varchar(100) | Y |  | '' | 비고/설명 |
| 21 | CELL_STATUS | varchar(2) | Y |  | '0' | 셀 상태 |
| 22 | FIRE_OD_RQ_YN | varchar(1) | Y |  | 'N' | 화재 요청 여부(Y/N) |
| 23 | SC_PLT_JOB_TYP | varchar(10) | Y |  |  | 파렛트 종류 구분(작업대/셀 짝 맞춤용) |

## CHG_LANG  (다국어 문구)

운전 화면 문구 번역표. 화면 ini 의 4개 언어 섹션과 짝을 이룬다.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FROM_LANG | varchar(500) | Y |  |  |  |
| 2 | TO_LANG_E | varchar(500) | Y |  |  |  |
| 3 | TO_LANG_H | varchar(500) | Y |  |  |  |
| 4 | TO_LANG_C | varchar(500) | Y |  |  |  |
| 5 | CTL_TYPE | varchar(100) | Y |  |  |  |
| 6 | LANG_TYPE | varchar(10) | Y |  |  |  |
| 7 | USE_YN | varchar(1) | Y |  |  | 사용 여부 |
| 8 | INS_DT | date | Y |  |  | 생성 일시 |
| 9 | INS_USER | varchar(20) | Y |  |  | 생성 사용자 |
| 10 | UPD_DT | date | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 11 | UPD_USER | varchar(20) | Y |  |  | 갱신 사용자 |

## COMMON_CODE  (공통 코드)

CDX_CD(코드군)/CCD_CD(코드). 작업상태·작업구분·창고구분·콤보 항목 등. 다국어 명칭 컬럼 보유.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDX_CD | varchar(20) | Y |  |  | 코드군 |
| 2 | CCD_CD | varchar(20) | Y |  |  | 코드 |
| 3 | CCD_CD_YN | varchar(1) | Y |  |  | 사용 여부 |
| 4 | CCD_EPR_ORD | int | Y |  |  | 표시 순서 |
| 5 | CCD_NM_KOR | varchar(200) | Y |  |  | 명칭(한글) |
| 6 | CCD_NM_ENG | varchar(200) | Y |  |  | 명칭(영문) |
| 7 | CCD_NM_HUN | varchar(200) | Y |  |  | 명칭(헝가리어) |
| 8 | CCD_NM_CHIN | varchar(200) | Y |  |  | 명칭(중문) |
| 9 | WH_TYP | varchar(11) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |

## CV_DATA  (컨베이어 트랙 데이터)

트랙(101~132)별 PLC 읽기값(_RD)과 지시값(_OD). 설비 통신(WCS_TASK_CV)이 갱신, 스케줄러가 지시.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | PLC_NO | varchar(5) | Y |  |  | PLC(컨베이어 그룹) 번호 |
| 3 | TRACK_NO | varchar(5) | Y |  |  | 트랙 번호 |
| 4 | MC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 설비(트랙) 번호 |
| 5 | MC_NO_NM | varchar(100) | Y |  |  | 설비 명칭 |
| 6 | LUGG_NO_RD | varchar(5) | Y |  |  | 트래킹 작업번호(읽기) |
| 7 | LUGG_NO_OD | varchar(5) | Y |  |  | 지시 작업번호 |
| 8 | DEST_POS_RD | varchar(5) | Y |  |  | 설비가 들고 있는 도착지 |
| 9 | DEST_POS_OD | varchar(5) | Y |  |  | 지시 목적지 |
| 10 | JOB_TYP_RD | varchar(5) | Y |  |  | 설비가 들고 있는 작업 구분 |
| 11 | JOB_TYP_OD | varchar(5) | Y |  |  | 지시 작업구분 |
| 12 | TR_PAUSE_RD | varchar(5) | Y |  |  | 트랙 일시정지 상태 |
| 13 | TR_PAUSE_OD | varchar(5) | Y |  |  | 트랙 일시정지 지시 |
| 14 | ERROR_CODE | varchar(5) | Y |  |  | 설비 에러 코드(0000 = 정상) |
| 15 | AUTO_MODE_RD | varchar(5) | Y |  |  | 자동 모드 |
| 16 | STO_READY_RD | varchar(5) | Y |  |  | 입고 준비 완료(작업대에서 화물을 받을 수 있음) |
| 17 | RET_READY_RD | varchar(5) | Y |  |  | 출고 준비 완료 |
| 18 | STOHS_READY_RD | varchar(5) | Y |  |  | 입고 핸드셰이크 준비 |
| 19 | RETHS_READY_RD | varchar(5) | Y |  |  | 출고 핸드셰이크 준비 |
| 20 | RTV_DEPARTHS_READY_RD | varchar(5) | Y |  |  | RGV 출발 핸드셰이크 준비 |
| 21 | RTV_ARRIVEHS_READY_RD | varchar(5) | Y |  |  | RGV 도착 핸드셰이크 준비 |
| 22 | SENSOR0_DATA_RD | varchar(5) | Y |  |  | 재하 감지 |
| 23 | SENSOR1_DATA_RD | varchar(5) | Y |  |  | 센서 감지값 읽기 |
| 24 | SENSOR2_DATA_RD | varchar(5) | Y |  |  | 센서 감지값 읽기 |
| 25 | DELETE_TRACK_RD | varchar(5) | Y |  |  | 트랙 삭제 요청 |
| 26 | RTV_LOCK_SENSOR | varchar(5) | Y |  |  | RGV 인터록 센서 |
| 27 | BARCODE | varchar(30) | Y |  |  | 바코드 판독값 |
| 28 | ERR_RQ_RD | varchar(5) | Y |  |  | 에러 보고 요청(설비) |
| 29 | ERR_RQ_OD | varchar(5) | Y |  |  | 에러 보고 요청(지시) |
| 30 | OD_RQ_YN | varchar(5) | Y |  |  | 지시 요청 여부(Y=미소비) |
| 31 | OD_RQ_FLAG | varchar(1) | Y |  |  | 지시 요청 플래그(내부) |
| 32 | CMD_RQ_ID | varchar(20) | Y |  |  | 명령 코드(RESET/PAUSE/DELFK1 등) |
| 33 | CMD_RQ_YN | varchar(1) | Y |  |  | 명령 요청 여부 |
| 34 | HOST_SEND_YN | varchar(1) | Y |  |  | 상위 보고 여부 |
| 35 | HOST_ERR_SEND_YN | varchar(1) | Y |  |  | 상위 에러 보고 여부 |
| 36 | USE_YN | varchar(1) | Y |  |  | 사용 여부 |
| 37 | READ_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 읽기값 갱신 시각 |
| 38 | WRITE_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 지시 기록 시각 |
| 39 | STN_KIND | varchar(10) | Y |  |  | 스테이션 종류(비트마스크) |
| 40 | OD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 지시한 사용자 |
| 41 | OD_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 지시 시각 |
| 42 | DOOR_STATUS_RD | varchar(max) | Y |  |  | 도어 상태 |
| 43 | PULP_SENSOR_RD | varchar(255) | Y |  |  | 화물 감지 보조 센서 |
| 44 | CV_CHECK_POS_RD | varchar(255) | Y |  |  | 트랙 확인 위치 |
| 45 | EMERGENCY_RD | varchar(255) | Y |  |  | 비상정지 |
| 46 | REMOTE_CONTROL | varchar(255) | Y |  |  | 원격/수동 상태 |
| 47 | STOCK_MODE | varchar(255) | Y |  |  | 입출고 모드(0 입고, 1 출고) |
| 48 | A_TURN_YN | varchar(255) | Y |  |  | A 방향전환 여부 |
| 49 | B_TURN_YN | varchar(255) | Y |  |  | B 방향전환 여부 |
| 50 | WAIT_SC_RET_JOB_RD | varchar(255) | Y |  |  | 크레인 출고 대기 작업 |
| 51 | SC_LOCK_SENSOR | varchar(255) | Y |  |  | 크레인 인터록 센서 |
| 52 | TRACKING_WRITE_YN | varchar(255) | Y |  |  | PLC 트래킹(R영역) 기록 요청 여부 |
| 53 | COMP_VR | varchar(1) | Y |  | 'Y' | 완료 확인값 |
| 54 | PULP_SENSOR_OD | varchar(2) | Y |  | '0' | 센서 설비(PLC) 지시값 |
| 55 | WAIT_SC_RET_JOB_OD | varchar(2) | Y |  | '0' | 크레인 출고 대기 지시 |
| 56 | DIRECTION_MODE_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 현재 방향(방향전환형 C/V) |
| 57 | DIRECTION_MODE_OD | varchar(1) | Y |  | '' | 방향 전환 지시 |
| 58 | WAIT_IN_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 입고 대기 |
| 59 | WAIT_OUT_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 출고 대기 |
| 60 | IN_READY_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 입고 준비 |
| 61 | LOAD_COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 상차 완료 신호(설비 → 시스템) |
| 62 | LOAD_COMPLETE_ACK_OD | varchar(1) | Y |  | '0' | 상차 완료에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 63 | UNLOAD_COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 하역 완료 신호(설비 → 시스템) |
| 64 | UNLOAD_COMPLETE_ACK_OD | varchar(1) | Y |  | '0' | 하역 완료에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 65 | UNLOAD_REQUEST_OD | varchar(1) | Y |  | '0' | 하역 요청 지시 |
| 66 | UNLOAD_REQUEST_ACK_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 하역 요청에 대한 설비 응답 |
| 67 | IS_TURN_RD | varchar(1) | Y |  | '0' | 방향전환 중 여부 |
| 68 | WAIT_TIME_RD | varchar(4) | Y |  | '0' | 트랙 대기 시간(초) |
| 69 | SUSPEND | varchar(1) | Y |  | '0' | 사용 중지(1 입고 2 출고 3 입출) |
| 70 | ITEM_NO | varchar(20) | Y |  | ' ' | 품목 번호 |
| 71 | SC_PLT_JOB_TYP | varchar(1) | Y |  | '0' | 파렛트 종류 구분(작업대/셀 짝 맞춤용) |
| 72 | RET_STATUS | varchar(10) | Y |  |  | 출고 처리 상태 |
| 73 | CMD_RQ_PARM | varchar(10) | Y |  |  | 명령 파라미터(방향 전환 등에서 1=출고 0=입고) |

## CV_DEF_INF  (컨베이어 정의)

트랙 간 이동 정의(From/Buffer/To).

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(2) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | FR_CV | varchar(10) | Y |  |  | 출발 컨베이어 |
| 3 | TO_CV | varchar(10) | Y |  |  | 도착 컨베이어 |
| 4 | USE_YON | varchar(1) | Y |  |  | 사용 여부 |
| 5 | REMARKS | varchar(200) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 6 | WAIT_CV | varchar(10) | Y |  |  | 대기 컨베이어 |
| 7 | BUFFER_CV | varchar(10) | Y |  |  | 버퍼 컨베이어 |

## CV_FLOW_DEF  (컨베이어 흐름 정의)

트랙 흐름 순서 정의.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | PLC_NO | varchar(2) | Y |  |  | PLC(컨베이어 그룹) 번호 |
| 3 | TRACK_NO | varchar(5) | Y |  |  | 트랙 번호 |
| 4 | FLOW_YN | varchar(1) | Y |  |  | 흐름 사용 여부 |
| 5 | OD_UPD_DT | date | Y |  |  | 지시 시각 |
| 6 | WRITE_UPD_DT | date | Y |  |  | 지시 기록 시각 |
| 7 | INS_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성 ID |
| 8 | SET_TIME | varchar(4) | Y |  |  | 설정 시각 |
| 9 | FRONT_TRACK_NO | varchar(5) | Y |  |  | 앞 트랙 번호(흐름 순서) |

## DEAD_LOCK_ZONE_DEF  (교착 구간 정의)

동시 진입 금지 구간.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | CUR_POS | varchar(10) | Y |  |  | 현재 위치 |
| 3 | BUFFERS | varchar(50) | Y |  |  | 버퍼 트랙 목록 |
| 4 | CUR_DEST_POS | varchar(10) | Y |  |  | 현재 도착지 |
| 5 | CHK_DEST_POS | varchar(50) | Y |  |  | 검사할 도착지 |
| 6 | COUNT | varchar(5) | Y |  |  | 건수 |
| 7 | EQP_STA_CHK_TR | varchar(10) | Y |  |  | 상태를 확인할 트랙 |
| 8 | USE_YN | varchar(1) | Y |  |  | 사용 여부 |
| 9 | REMARK | varchar(100) | Y |  |  | 비고 |

## DEL_HIS_SETTING  (이력 삭제 주기 설정)

로그 테이블별 보존 주기. 운전 화면 [로그 삭제 설정].

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TABLE_NAME | varchar(100) | Y |  |  | 대상 테이블 |
| 2 | CYCLE | varchar(10) | Y |  |  | 보존 주기 |
| 3 | UNIT | varchar(5) | Y |  |  | 단위(DAY) |
| 4 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 5 | KEY_COLUMN | varchar(10) | Y |  |  | 보존 주기 판정에 쓰는 일시 컬럼 |

## DEST_POS_DEF  (목적지 위치 정의)

작업대·크레인 위치 정의.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRACK_NO | varchar(5) | Y |  |  | 트랙 번호 |
| 2 | REMARKS | varchar(30) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 3 | PRIORITY | int | Y |  |  | 우선순위 |
| 4 | GROUP_NO | varchar(5) | Y |  |  | 목적지 그룹(OUT 출고대 / SC 크레인) |
| 5 | WH_TYP | varchar(20) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 6 | MC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 설비(트랙) 번호 |
| 7 | RET_CNT | varchar(3) | Y |  |  | 출고 배정 누적 건수(부하 분산용) |

## EQP_ECD_MST  (설비 에러코드 마스터)

설비별 에러코드와 명칭. EQP_TYP 로 구분 : CV / RTV / SC(공통) / SC_SFA / SC_MURATA_EN / SC_RESP / SC_LGLS(2026-09-17 PLC 알람 리스트, 크레인 지상반 알람 전량 반영).

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQP_TYP | varchar(12) | Y |  |  | EQP_MST: 설비 종류(EQP/HOST/HOST2/SCH/CV/SC/RTV). EQP_ECD_MST: CV/RTV/SC/SC_SFA/SC_MURATA_EN/SC_RESP/SC_LGLS(2026-09-17 PLC 알람 리스트) |
| 2 | EQP_ERR_CD | varchar(10) | Y |  |  | 설비 에러 코드 |
| 3 | MSG_KOR | varchar(200) | Y |  |  | 에러 메시지(한글) |
| 4 | MSG_CHIN | varchar(200) | Y |  |  | 에러 메시지(중문) |
| 5 | MSG_ENG | varchar(200) | Y |  |  | 에러 메시지(영문) |
| 6 | MSG_HUN | varchar(200) | Y |  |  | 에러 메시지(헝가리어) |
| 7 | ACTION_KOR | varchar(1000) | Y |  |  | 조치 방법(한글) |
| 8 | ACTION_CHIN | varchar(1000) | Y |  |  | 조치 방법(중문) |
| 9 | ACTION_ENG | varchar(1000) | Y |  |  | 조치 방법(영문) |
| 10 | ACTION_HUN | varchar(1000) | Y |  |  | 조치 방법(헝가리어) |
| 11 | ERR_LEV | varchar(10) | Y |  |  | 에러 등급 |

## EQP_ERR_HIS  (설비 에러 이력)

에러 발생/해제 이력. 운전 화면 [설비에러이력] 조회 대상.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(10) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | EQP_TYP | varchar(10) | Y |  |  | EQP_MST: 설비 종류(EQP/HOST/HOST2/SCH/CV/SC/RTV). EQP_ECD_MST: CV/RTV/SC/SC_SFA/SC_MURATA_EN/SC_RESP/SC_LGLS(2026-09-17 PLC 알람 리스트) |
| 3 | EQP_NO | varchar(10) | Y |  |  | 설비 번호 |
| 4 | ERROR_DT | datetime2 | N |  |  | 에러 발생 일시 |
| 5 | EQP_ERR_CD | varchar(5) | Y |  |  | 설비 에러 코드 |
| 6 | BCR_BOTTOM | varchar(30) | Y |  |  | 하단 바코드 |
| 7 | BCR_TOP | varchar(30) | Y |  |  | 상단 바코드 |
| 8 | LUGG_NO | varchar(10) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 4자리 |
| 9 | REMARK | varchar(200) | Y |  |  | 비고 |

## EQP_MST  (설비/프로그램 마스터)

PLC 접속 정보, TASK 하트비트(UPD_DT/CONNECTED_YN). 운전 화면 상태바 EQUIP/HOST/SCH 판정 근거.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | EQP_TYP | varchar(10) | Y |  |  | EQP_MST: 설비 종류(EQP/HOST/HOST2/SCH/CV/SC/RTV). EQP_ECD_MST: CV/RTV/SC/SC_SFA/SC_MURATA_EN/SC_RESP/SC_LGLS(2026-09-17 PLC 알람 리스트) |
| 3 | PLC_NO | varchar(5) | Y |  |  | PLC(컨베이어 그룹) 번호 |
| 4 | SC_GRP_NO | varchar(3) | Y |  |  | 크레인 그룹 번호 |
| 5 | PLC_IP | varchar(20) | Y |  |  | PLC IP |
| 6 | PLC_PORT_FROM | varchar(5) | Y |  |  | PLC 포트 범위 시작 |
| 7 | PLC_PORT_TO | varchar(5) | Y |  |  | PLC 포트 범위 끝 |
| 8 | SOCK_TIMEOUT | varchar(5) | Y |  |  | 소켓 타임아웃(ms) |
| 9 | RETRY_YN | varchar(1) | Y |  |  | 재시도 여부 |
| 10 | USE_YN | varchar(1) | Y |  |  | 사용 여부 |
| 11 | CONNECTED_YN | varchar(1) | Y |  |  | 접속 여부(하트비트) |
| 12 | UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 13 | REMARKS | varchar(200) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 14 | PLC_PORT | varchar(max) | Y |  |  | PLC 포트 |
| 15 | PRIORITY | varchar(3) | Y |  |  | 우선순위 |
| 16 | BATCH | varchar(255) | Y |  |  | 배치 구동 여부 |
| 17 | PROCESS | varchar(255) | Y |  |  | 프로세스명 |

## HOST_IF_LOG  (상위(WMS/IMS) 통신 로그)

송수신 전문 이력. 운전 화면 [HOST 로그].

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(2) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | LOG_DATE | varchar(8) | Y |  |  | 일자(YYYYMMDD) |
| 3 | LOG_TIME | varchar(9) | Y |  |  | 시각(HH:MM:SS.mmm) |
| 4 | HOST_CMD | varchar(2) | Y |  |  | 상위 전문 종류(O 지시 / R 응답 / M 모드 / S 상태 / E 에러 / F 완료) |
| 5 | DIRECTION | varchar(3) | Y |  |  | 송수신 방향(SND/RCV) |
| 6 | MESSAGE | varchar(4000) | Y |  |  | 전문 원문 또는 내용 |
| 7 | LUGG_NO | varchar(4) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 4자리 |
| 8 | BCR_BOTTOM | varchar(30) | Y |  |  | 하단 바코드 |
| 9 | BCR_TOP | varchar(30) | Y |  |  | 상단 바코드 |
| 10 | INS_DT | datetime | Y |  | getdate | 생성 일시 |
| 11 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |

## JOB_MST  (작업 마스터)

진행 중 입/출고 작업. 완료(09/19/29)되면 JOB_MST_HIS 로 이관되고 삭제된다. 스케줄러(IO_TASK)가 상태를 진행시킨다.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | LUGG_NO | varchar(4) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 4자리 |
| 3 | START_POS | varchar(5) | Y |  |  | 출발지(설비번호 : 트랙 1xx / 크레인 90x) |
| 4 | START_LOCATION | varchar(9) | Y |  |  | 출발 셀(뱅크-베이-레벨) |
| 5 | DEST_POS | varchar(5) | Y |  |  | 도착지(설비번호) |
| 6 | DEST_LOCATION | varchar(9) | Y |  |  | 도착 셀(뱅크-베이-레벨) |
| 7 | TURN | varchar(2) | Y |  |  | 방향전환 여부 |
| 8 | PRODUCT_ID | varchar(300) | Y |  |  | 제품 정보 |
| 9 | PRODUCT_SIZE | varchar(10) | Y |  |  | 제품 규격 |
| 10 | JOB_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 작업 구분 1=입고 2=출고 3=피킹출고 4=랙투랙 5=호기간이동 6=이동 1x=반자동 |
| 11 | BCR_TOP | varchar(50) | Y |  |  | 상단 바코드 |
| 12 | BCR_BOTTOM | varchar(50) | Y |  |  | 하단 바코드 |
| 13 | JOB_KIND | varchar(5) | Y |  |  | 작업 종류(상위 구분값) |
| 14 | JOB_STATUS | varchar(5) | Y |  |  | 작업 상태(COMMON_CODE) 99 신규 10/15 CV 16 통로CV 구동중 20/25 SC 30/35 RGV 39 RGV완료 19/29 완료 09 이력이관 |
| 15 | JOB_PRIORITY | varchar(4) | Y |  |  | 우선순위(기본 100) |
| 16 | CMD_STA | varchar(5) | Y |  |  | 명령 상태 |
| 17 | OD_LAST_PAGE | varchar(20) | Y |  |  | 지시 마지막 페이지(예비) |
| 18 | OD_LAST_USER | varchar(20) | Y |  |  | 마지막 지시자 |
| 19 | JOB_START_DT | datetime2 | Y |  |  | 작업 시작 일시 |
| 20 | UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 21 | UPD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 갱신자 |
| 22 | INS_DT | datetime2 | Y |  |  | 생성 일시 |
| 23 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |
| 24 | REMARKS | varchar(50) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 25 | TRAY_TYP | varchar(10) | Y |  |  | 트레이 종류 |
| 26 | TRAY_LEV | varchar(10) | Y |  |  | 트레이 단수 |
| 27 | HS_TRACK_NO | varchar(5) | Y |  |  | RGV 인계 트랙(H/S) |
| 28 | SC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 크레인 번호 |
| 29 | DURATION_TIME | varchar(20) | Y |  |  | 작업 소요 시간 |
| 30 | DEL_YN | varchar(1) | Y |  |  | 삭제 여부 |
| 31 | FK_NO | varchar(1) | Y |  |  | 포크 번호 |
| 32 | AGING_TIME | datetime2 | Y |  |  | 숙성(에이징) 시간 |
| 33 | PAIR_LUGG_NO | varchar(10) | Y |  |  | 짝이 되는 작업번호(2매 적재 등) |
| 34 | LOT_NO | varchar(50) | Y |  |  | 적재 용기(파렛트) |
| 35 | WC_STEP | varchar(5) | Y |  |  | HOST 완료보고 진행 플래그(0=미보고 / 1=보고 완료). 같은 작업이 두 번 보고되지 않게 막는다 |
| 36 | CMP_STEP | varchar(5) | Y |  |  | 완료 처리 단계(예비) |

## JOB_MST_HIS  (작업 이력)

작업 상태 변화 이력(상태별 1행). 운전 화면 [작업 로그] 조회 대상.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INS_DATE | varchar(12) | Y |  |  | 생성 일자(YYYYMMDD) |
| 2 | INS_TIME | varchar(6) | Y |  |  | 생성 시각 |
| 3 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 4 | LUGG_NO | varchar(4) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 4자리 |
| 5 | START_POS | varchar(5) | Y |  |  | 출발지(설비번호 : 트랙 1xx / 크레인 90x) |
| 6 | START_LOCATION | varchar(9) | Y |  |  | 출발 셀(뱅크-베이-레벨) |
| 7 | DEST_POS | varchar(5) | Y |  |  | 도착지(설비번호) |
| 8 | DEST_LOCATION | varchar(9) | Y |  |  | 도착 셀(뱅크-베이-레벨) |
| 9 | TURN | varchar(2) | Y |  |  | 방향전환 여부 |
| 10 | PRODUCT_ID | varchar(300) | Y |  |  | 제품 정보 |
| 11 | PRODUCT_SIZE | varchar(10) | Y |  |  | 제품 규격 |
| 12 | JOB_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 작업 구분 1=입고 2=출고 3=피킹출고 4=랙투랙 5=호기간이동 6=이동 1x=반자동 |
| 13 | BCR_TOP | varchar(50) | Y |  |  | 상단 바코드 |
| 14 | BCR_BOTTOM | varchar(50) | Y |  |  | 하단 바코드 |
| 15 | CMD_STA | varchar(5) | Y |  |  | 명령 상태 |
| 16 | JOB_KIND | varchar(5) | Y |  |  | 작업 종류(상위 구분값) |
| 17 | JOB_STATUS | varchar(5) | Y |  |  | 작업 상태(COMMON_CODE) 99 신규 10/15 CV 16 통로CV 구동중 20/25 SC 30/35 RGV 39 RGV완료 19/29 완료 09 이력이관 |
| 18 | JOB_PRIORITY | varchar(4) | Y |  |  | 우선순위(기본 100) |
| 19 | OD_LAST_PAGE | varchar(20) | Y |  |  | 지시 마지막 페이지(예비) |
| 20 | OD_LAST_USER | varchar(20) | Y |  |  | 마지막 지시자 |
| 21 | JOB_START_DT | datetime2 | Y |  |  | 작업 시작 일시 |
| 22 | UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 23 | UPD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 갱신자 |
| 24 | INS_DT | datetime2 | Y |  |  | 생성 일시 |
| 25 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |
| 26 | REMARKS | varchar(50) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 27 | TRAY_TYP | varchar(10) | Y |  |  | 트레이 종류 |
| 28 | TRAY_LEV | varchar(10) | Y |  |  | 트레이 단수 |
| 29 | HS_TRACK_NO | varchar(5) | Y |  |  | RGV 인계 트랙(H/S) |
| 30 | SC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 크레인 번호 |
| 31 | DURATION_TIME | varchar(10) | Y |  |  | 작업 소요 시간 |
| 32 | DEL_YN | varchar(1) | Y |  |  | 삭제 여부 |
| 33 | FK_NO | varchar(1) | Y |  |  | 포크 번호 |
| 34 | AGING_TIME | datetime2 | Y |  |  | 숙성(에이징) 시간 |
| 35 | PAIR_LUGG_NO | varchar(10) | Y |  |  | 짝이 되는 작업번호(2매 적재 등) |
| 36 | LOT_NO | varchar(30) | Y |  |  | 적재 용기(파렛트) |
| 37 | CMP_STEP | varchar(5) | Y |  |  | 완료 처리 단계(예비) |

## RTV_DATA_LGLS  (RGV 데이터)

RGV 801 의 상태/지시. DEPART_TRACK/ARRIVE_TRACK 은 실제 트랙번호.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | N | Y |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | PLC_NO | varchar(5) | Y |  |  | PLC(컨베이어 그룹) 번호 |
| 3 | RTV_NO | varchar(5) | N | Y |  | RGV 번호(801) |
| 4 | AUTO_MODE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 자동 모드 |
| 5 | WAITING_ORDER_RD | varchar(max) | Y |  |  | 대기 순번 |
| 6 | SENSOR_RTV_RD | varchar(max) | Y |  |  | RGV 재하 센서 |
| 7 | ERR_CODE_RD | varchar(max) | Y |  |  | 에러 코드 |
| 8 | POS_H_RD | varchar(max) | Y |  |  | 현재 수평 위치(베이) |
| 9 | SENSOR_FK1_RD | varchar(max) | Y |  |  | 센서 감지값 읽기 |
| 10 | SENSOR_FK2_RD | varchar(max) | Y |  |  | 센서 감지값 읽기 |
| 11 | READ_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 읽기값 갱신 시각 |
| 12 | CMD_RQ_YN | varchar(max) | Y |  |  | 명령 요청 여부 |
| 13 | CMD_RQ_ID | varchar(max) | Y |  |  | 명령 코드(RESET/PAUSE/DELFK1 등) |
| 14 | OD_RQ_YN | varchar(max) | Y |  |  | 지시 요청 여부(Y=미소비) |
| 15 | RTV_PASSCV_OD | varchar(max) | Y |  |  | RGV 경유 C/V 지시 |
| 16 | RTV_DEST_OD | varchar(max) | Y |  |  | RGV 도착지 지시 |
| 17 | WRITE_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 지시 기록 시각 |
| 18 | LUGG_OD | varchar(max) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 설비(PLC) 지시값 |
| 19 | STEP | varchar(max) | Y |  |  | 진행 단계 |
| 20 | JOB_TYP_OD | varchar(max) | Y |  |  | 지시 작업구분 |
| 21 | DEPART_TRACK | varchar(max) | Y |  |  | RGV 출발 트랙 |
| 22 | ARRIVE_TRACK | varchar(max) | Y |  |  | RGV 도착 트랙 |
| 23 | SUSPEND | varchar(max) | Y |  |  | 사용 중지(1 입고 2 출고 3 입출) |
| 24 | OD_USER_ID | varchar(max) | Y |  |  | 지시한 사용자 |
| 25 | SUBSYSTEM_STATUS_RD | varchar(1) | Y |  |  | 서브시스템 상태(1 IDLE 2 RUN) |
| 26 | LOCATION_01_RD | varchar(2) | Y |  |  | 위치(셀) 좌표 1번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 27 | LOCATION_02_RD | varchar(2) | Y |  |  | 위치(셀) 좌표 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 28 | LOCATION_03_RD | varchar(2) | Y |  |  | 위치(셀) 좌표 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 29 | PALLET_ON_VEHICLE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 차상 파렛트 |
| 30 | TRANSFER_REQUEST_OD | varchar(1) | Y |  |  | 반송 요청 |
| 31 | TRANSFER_ACK_RD | varchar(1) | Y |  |  | 반송 지시에 대한 설비 응답(ACK) |
| 32 | PALLET_ID_OD | varchar(4) | Y |  |  | 지시 파렛트 |
| 33 | FROM_01_OD | varchar(2) | Y |  |  | 출발 좌표1 |
| 34 | FROM_02_OD | varchar(2) | Y |  |  | 출발 좌표 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 35 | FROM_03_OD | varchar(2) | Y |  |  | 출발 좌표 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 36 | TO_01_OD | varchar(2) | Y |  |  | 도착 좌표1 |
| 37 | TO_02_OD | varchar(2) | Y |  |  | 도착 좌표 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 38 | TO_03_OD | varchar(2) | Y |  |  | 도착 좌표 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 39 | LOAD_COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  |  | 상차 완료 신호(설비 → 시스템) |
| 40 | LOAD_COMPLETE_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 상차 완료에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 41 | UNLOAD_COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  |  | 하역 완료 신호(설비 → 시스템) |
| 42 | UNLOAD_COMPLETE_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 하역 완료에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 43 | ALARM_SET_REPORT_RD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 발생 보고 신호(설비 → 시스템) |
| 44 | ALARM_SET_REPORT_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 발생 보고에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 45 | ALARM_SET_CODE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 알람 발생 코드 |
| 46 | ALARM_RESET_REPORT_RD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 해제 보고 신호(설비 → 시스템) |
| 47 | ALARM_RESET_REPORT_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 해제 보고에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 48 | TRANSFER_COMPLETE_LOCATION_01_RD | varchar(2) | Y |  |  | 반송 완료 위치 1번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 49 | TRANSFER_COMPLETE_LOCATION_02_RD | varchar(2) | Y |  |  | 반송 완료 위치 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 50 | TRANSFER_COMPLETE_LOCATION_03_RD | varchar(2) | Y |  |  | 반송 완료 위치 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 51 | COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  |  | 작업 완료 신호 |
| 52 | HOST_ERR_SEND_YN | varchar(1) | N |  | 'Y' | 상위 에러 보고 여부 |

## SC_DATA_LGLS  (스태커 크레인 데이터)

크레인 901~905 의 상태/지시. 현장 PLC 맵(LGLS) 기준 컬럼.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | N | Y |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | PLC_NO | varchar(5) | Y |  |  | PLC(컨베이어 그룹) 번호 |
| 3 | SC_NO | varchar(5) | N | Y |  | 크레인 번호 |
| 4 | SC_GRP_NO | varchar(5) | Y |  |  | 크레인 그룹 번호 |
| 5 | MC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 설비(트랙) 번호 |
| 6 | MC_NO_NM | varchar(100) | Y |  |  | 설비 명칭 |
| 7 | AUTO_MODE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 자동 모드 |
| 8 | UCSTATUS_RD | varchar(4) | Y |  |  | 상태(1 IDLE 2 RUN) |
| 9 | ONLINE_MODE_RD | varchar(1) | Y |  |  | 온라인 |
| 10 | ACTIVE_MODE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 가동 |
| 11 | SENSOR_FK_RD | varchar(1) | Y |  |  | 센서 포크 설비(PLC) 읽기값 |
| 12 | POS_H_RD | varchar(5) | Y |  |  | 현재 수평 위치(베이) |
| 13 | POS_V_RD | varchar(5) | Y |  |  | 현재 수직 위치(레벨) |
| 14 | ERR_CODE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 에러 코드 |
| 15 | COMPLETE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 작업 완료 신호 |
| 16 | JOB_TYP_RD | varchar(4) | Y |  |  | 설비가 들고 있는 작업 구분 |
| 17 | JOB_TYP_OD | varchar(4) | Y |  |  | 지시 작업구분 |
| 18 | LUGG_NO_FK1_RD | varchar(4) | Y |  |  | 1번 포크 차상(車上) 작업번호 |
| 19 | LUGG_NO_FK1_OD | varchar(4) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 1번 포크 설비(PLC) 지시값 |
| 20 | ITN_LUGG_FK1 | varchar(5) | Y |  |  | 1번 포크가 물고 있는 작업번호(설비 보유값) |
| 21 | START_BANK_FK1_RD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 1번 포크 뱅크(랙 열) (읽기값) |
| 22 | START_BANK_FK1_OD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 1번 포크 뱅크(랙 열) (지시값) |
| 23 | START_BAY_FK1_RD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 1번 포크 베이(랙 칸) (읽기값) |
| 24 | START_BAY_FK1_OD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 1번 포크 베이(랙 칸) (지시값) |
| 25 | START_LEVEL_FK1_RD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 1번 포크 레벨(랙 단) (읽기값) |
| 26 | START_LEVEL_FK1_OD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 1번 포크 레벨(랙 단) (지시값) |
| 27 | START_HSPOS_FK1_RD | varchar(4) | Y |  |  | 출발 1번 포크 핸드셰이크 트랙 (읽기값) |
| 28 | START_HSPOS_FK1_OD | varchar(4) | Y |  |  | 출발 1번 포크 핸드셰이크 트랙 (지시값) |
| 29 | DEST_BANK_FK1_RD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 1번 포크 뱅크(랙 열) (읽기값) |
| 30 | DEST_BANK_FK1_OD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 1번 포크 뱅크(랙 열) (지시값) |
| 31 | DEST_BAY_FK1_RD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 1번 포크 베이(랙 칸) (읽기값) |
| 32 | DEST_BAY_FK1_OD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 1번 포크 베이(랙 칸) (지시값) |
| 33 | DEST_LEVEL_FK1_RD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 1번 포크 레벨(랙 단) (읽기값) |
| 34 | DEST_LEVEL_FK1_OD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 1번 포크 레벨(랙 단) (지시값) |
| 35 | DEST_HSPOS_FK1_RD | varchar(4) | Y |  |  | 도착 1번 포크 핸드셰이크 트랙 (읽기값) |
| 36 | DEST_HSPOS_FK1_OD | varchar(4) | Y |  |  | 도착 1번 포크 핸드셰이크 트랙 (지시값) |
| 37 | LUGG_NO_FK2_RD | varchar(4) | Y |  |  | 2번 포크 차상 작업번호 |
| 38 | LUGG_NO_FK2_OD | varchar(4) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 2번 포크 설비(PLC) 지시값 |
| 39 | ITN_LUGG_FK2 | varchar(5) | Y |  |  | 2번 포크가 물고 있는 작업번호 |
| 40 | START_BANK_FK2_RD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 2번 포크 뱅크(랙 열) (읽기값) |
| 41 | START_BANK_FK2_OD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 2번 포크 뱅크(랙 열) (지시값) |
| 42 | START_BAY_FK2_RD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 2번 포크 베이(랙 칸) (읽기값) |
| 43 | START_BAY_FK2_OD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 2번 포크 베이(랙 칸) (지시값) |
| 44 | START_LEVEL_FK2_RD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 2번 포크 레벨(랙 단) (읽기값) |
| 45 | START_LEVEL_FK2_OD | varchar(3) | Y |  |  | 출발 2번 포크 레벨(랙 단) (지시값) |
| 46 | START_HSPOS_FK2_RD | varchar(4) | Y |  |  | 출발 2번 포크 핸드셰이크 트랙 (읽기값) |
| 47 | START_HSPOS_FK2_OD | varchar(4) | Y |  |  | 출발 2번 포크 핸드셰이크 트랙 (지시값) |
| 48 | DEST_BANK_FK2_RD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 2번 포크 뱅크(랙 열) (읽기값) |
| 49 | DEST_BANK_FK2_OD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 2번 포크 뱅크(랙 열) (지시값) |
| 50 | DEST_BAY_FK2_RD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 2번 포크 베이(랙 칸) (읽기값) |
| 51 | DEST_BAY_FK2_OD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 2번 포크 베이(랙 칸) (지시값) |
| 52 | DEST_LEVEL_FK2_RD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 2번 포크 레벨(랙 단) (읽기값) |
| 53 | DEST_LEVEL_FK2_OD | varchar(3) | Y |  |  | 도착 2번 포크 레벨(랙 단) (지시값) |
| 54 | DEST_HSPOS_FK2_RD | varchar(4) | Y |  |  | 도착 2번 포크 핸드셰이크 트랙 (읽기값) |
| 55 | DEST_HSPOS_FK2_OD | varchar(4) | Y |  |  | 도착 2번 포크 핸드셰이크 트랙 (지시값) |
| 56 | ERR_STA_FK1_RD | varchar(4) | Y |  |  | 1번 포크 에러 상태(COMMON_CODE SC_ERR_STA_FK, 3=사용정지 DOWN) |
| 57 | ERR_STA_FK2_RD | varchar(4) | Y |  |  | 2번 포크 에러 상태(COMMON_CODE SC_ERR_STA_FK, 3=사용정지 DOWN) |
| 58 | FORKPOS_FK1_RD | varchar(4) | Y |  |  | 1번 포크 위치 |
| 59 | FORKPOS_FK2_RD | varchar(4) | Y |  |  | 2번 포크 위치 |
| 60 | USE_FK_RD | varchar(4) | Y |  |  | 사용 중인 포크 |
| 61 | USE_FK_OD | varchar(4) | Y |  |  | 사용할 포크(지시) |
| 62 | STOCK_MODE | varchar(4) | Y |  |  | 입출고 모드(0 입고, 1 출고) |
| 63 | OD_RQ_YN | varchar(1) | Y |  |  | 지시 요청 여부(Y=미소비) |
| 64 | OD_RQ_FLAG | varchar(1) | Y |  |  | 지시 요청 플래그(내부) |
| 65 | CMD_RQ_ID | varchar(10) | Y |  |  | 명령 코드(RESET/PAUSE/DELFK1 등) |
| 66 | CMD_RQ_YN | varchar(1) | Y |  |  | 명령 요청 여부 |
| 67 | HOST_SEND_YN | varchar(8) | Y |  |  | 상위 보고 여부 |
| 68 | HOST_ERR_SEND_YN | varchar(8) | Y |  |  | 상위 에러 보고 여부 |
| 69 | SUSPEND | varchar(2) | Y |  |  | 사용 중지(1 입고 2 출고 3 입출) |
| 70 | READ_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 읽기값 갱신 시각 |
| 71 | WRITE_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 지시 기록 시각 |
| 72 | OD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 지시한 사용자 |
| 73 | OD_UPD_DT | datetime2 | Y |  |  | 지시 시각 |
| 74 | WRITE_CONTINUE_OD | varchar(4) | Y |  |  | 연속 지시 플래그 |
| 75 | WRITE_FLAG_OD | varchar(4) | Y |  |  | 지시 기록 플래그 |
| 76 | USER_COMMAND_OD | varchar(4) | Y |  |  | 사용자 수동 명령 |
| 77 | CV_WORKBENCH_RD | varchar(4) | Y |  |  | 크레인이 붙어 있는 작업대 |
| 78 | CV_WORKBENCH_SUB_RD | varchar(4) | Y |  |  | 작업대 보조 위치 |
| 79 | SC_TYP | varchar(20) | Y |  |  | 크레인 종류 |
| 80 | PLT_INFO_RD | varchar(1) | Y |  |  | 파렛트 정보 |
| 81 | SC_VIEW_NM | varchar(5) | Y |  |  | 화면 표시용 크레인 명칭 |
| 82 | CMD_RQ_PARM | varchar(10) | Y |  |  | 명령 파라미터(방향 전환 등에서 1=출고 0=입고) |
| 83 | SUBSYSTEM_STATUS_RD | varchar(1) | Y |  |  | 서브시스템 상태(1 IDLE 2 RUN) |
| 84 | LOCATION_01_RD | varchar(2) | Y |  |  | 위치(셀) 좌표 1번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 85 | LOCATION_02_RD | varchar(2) | Y |  |  | 위치(셀) 좌표 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 86 | LOCATION_03_RD | varchar(2) | Y |  |  | 위치(셀) 좌표 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 87 | PALLET_ON_VEHICLE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 차상 파렛트 |
| 88 | TRANSFER_REQUEST_OD | varchar(1) | Y |  |  | 반송 요청 |
| 89 | TRANSFER_ACK_RD | varchar(1) | Y |  |  | 반송 지시에 대한 설비 응답(ACK) |
| 90 | PALLET_ID_OD | varchar(4) | Y |  |  | 지시 파렛트 |
| 91 | FROM_01_OD | varchar(2) | Y |  |  | 출발 좌표1 |
| 92 | FROM_02_OD | varchar(2) | Y |  |  | 출발 좌표 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 93 | FROM_03_OD | varchar(2) | Y |  |  | 출발 좌표 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 94 | TO_01_OD | varchar(2) | Y |  |  | 도착 좌표1 |
| 95 | TO_02_OD | varchar(2) | Y |  |  | 도착 좌표 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 96 | TO_03_OD | varchar(2) | Y |  |  | 도착 좌표 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 지시값 |
| 97 | LOAD_COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  |  | 상차 완료 신호(설비 → 시스템) |
| 98 | LOAD_COMPLETE_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 상차 완료에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 99 | UNLOAD_COMPLETE_RD | varchar(1) | Y |  |  | 하역 완료 신호(설비 → 시스템) |
| 100 | UNLOAD_COMPLETE_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 하역 완료에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 101 | ALARM_SET_REPORT_RD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 발생 보고 신호(설비 → 시스템) |
| 102 | ALARM_SET_REPORT_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 발생 보고에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 103 | ALARM_SET_CODE_RD | varchar(4) | Y |  |  | 알람 발생 코드 |
| 104 | ALARM_RESET_REPORT_RD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 해제 보고 신호(설비 → 시스템) |
| 105 | ALARM_RESET_REPORT_ACK_OD | varchar(1) | Y |  |  | 알람 해제 보고에 대한 응답(ACK) 지시 |
| 106 | TRANSFER_COMPLETE_LOCATION_01_RD | varchar(2) | Y |  |  | 반송 완료 위치 1번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 107 | TRANSFER_COMPLETE_LOCATION_02_RD | varchar(2) | Y |  |  | 반송 완료 위치 2번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |
| 108 | TRANSFER_COMPLETE_LOCATION_03_RD | varchar(2) | Y |  |  | 반송 완료 위치 3번째 자리(뱅크/베이/레벨) 읽기값 |

## SC_DEF_INF  (크레인 정의)

크레인별 담당 뱅크 등.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(10) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | SC_NO | varchar(10) | Y |  |  | 크레인 번호 |
| 3 | CV_NO | varchar(10) | Y |  |  | 크레인이 붙는 컨베이어 번호 |
| 4 | AREA | varchar(10) | Y |  |  | 담당 뱅크 목록(예 01,02). 이 값으로 로케이션의 담당 크레인을 정한다 |
| 5 | UPD_DT | date | Y |  |  | 갱신 일시 |

## SC_HS_DEF  (크레인 H/S 정의)

크레인별 핸드셰이크 트랙(구 정의, 스케줄러 일부 쿼리에서 참조).

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | SC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 크레인 번호 |
| 3 | HS_NO | varchar(3) | Y |  |  | 핸드셰이크 번호 |
| 4 | HS_MC_NO | varchar(5) | Y |  |  | 핸드셰이크 설비 번호 |
| 5 | DEST_DAT_POS | varchar(2) | Y |  |  | 도착 데이터 위치 |
| 6 | DEST_DAT_TOKEN | varchar(5) | Y |  |  | 도착 데이터 구분자 |
| 7 | DEST_DEF_DAT | varchar(200) | Y |  |  | 도착 정의 데이터 |
| 8 | HS_USE_YN | varchar(1) | Y |  |  | 핸드셰이크 사용 여부 |
| 9 | UPD_DT | date | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 10 | PAIR_HS_NO | varchar(5) | Y |  |  | 짝이 되는 핸드셰이크 |
| 11 | WAIT_TRACK | varchar(5) | Y |  |  | 대기 트랙 |

## USER_GRP  (사용자 그룹)

권한 그룹.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRP_CD | varchar(10) | Y |  |  | 그룹 코드 |
| 2 | GRP_DESC | varchar(20) | Y |  |  | 그룹 설명 |
| 3 | INS_DT | date | Y |  |  | 생성 일시 |
| 4 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |
| 5 | UPD_DT | date | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 6 | UPD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 갱신자 |
| 7 | REMARKS | varchar(200) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 8 | GRP_LEVEL | varchar(2) | Y |  |  | 권한 등급 |

## USER_GRP_WIN  (그룹별 화면 권한)

그룹×화면 조회/수정/실행 권한(UPD_YN/EXE_YN 등).

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRP_CD | varchar(10) | Y |  |  | 그룹 코드 |
| 2 | WIN_ID | varchar(20) | Y |  |  | 화면 ID |
| 3 | SEL_YN | varchar(2) | Y |  |  | 조회 권한 |
| 4 | UPD_YN | varchar(2) | Y |  |  | 수정 권한 |
| 5 | DEL_YN | varchar(2) | Y |  |  | 삭제 여부 |
| 6 | INS_YN | varchar(2) | Y |  |  | 입력 권한 |
| 7 | PRT_YN | varchar(2) | Y |  |  | 출력 권한 |
| 8 | EXE_YN | varchar(2) | Y |  |  | 실행 권한 |
| 9 | DOWN_YN | varchar(2) | Y |  |  | 내려받기 권한 |
| 10 | WIN_VIEW_YN | varchar(2) | Y |  |  | 화면 표시 권한 |
| 11 | INS_DT | date | Y |  |  | 생성 일시 |
| 12 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |
| 13 | UPD_DT | date | Y |  |  | 갱신 일시 |
| 14 | UPD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 갱신자 |

## USER_MST  (사용자)

운전 화면 로그인 사용자.

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 사용자 ID |
| 2 | USER_PW | varchar(20) | Y |  |  | 비밀번호 |
| 3 | USER_NM | varchar(30) | Y |  |  | 사용자명 |
| 4 | GRP_CD | varchar(10) | Y |  |  | 그룹 코드 |
| 5 | REMARKS | varchar(50) | Y |  |  | 비고/설명 |
| 6 | INS_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 생성자 |
| 7 | INS_DT | date | Y |  |  | 생성 일시 |
| 8 | UPD_USER_ID | varchar(20) | Y |  |  | 갱신자 |
| 9 | UPD_DT | date | Y |  |  | 갱신 일시 |

## WCS_CLIENT_LOG  (운전 화면 조작 로그)

사용자 조작(지시/삭제/설정 변경) 기록. [유저사용 로그].

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(4) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | INS_DT | datetime2 | N |  |  | 생성 일시 |
| 3 | IP | varchar(15) | Y |  |  | 조작한 PC 의 IP |
| 4 | USER_ID | varchar(10) | Y |  |  | 사용자 ID |
| 5 | WIN_ID | varchar(20) | Y |  |  | 화면 ID |
| 6 | LUGG_NO | varchar(5) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 4자리 |
| 7 | BOTTOM_TRAY | varchar(15) | Y |  |  | 하단 트레이 |
| 8 | TOP_TRAY | varchar(15) | Y |  |  | 상단 트레이 |
| 9 | MESSAGE | varchar(200) | Y |  |  | 전문 원문 또는 내용 |
| 10 | ALARM_YN | varchar(1) | Y |  |  | 알람 표시 대상 여부 |
| 11 | ALARM_CHK_YN | varchar(1) | Y |  |  | 알람 확인 여부 |

## WCS_LOG_PGR  (프로그램 이력)

TASK 들이 남기는 운전 이력. 운전 화면 [알람]/[ECS 프로그램 이력].

| No | 컬럼 | 타입 | Null | PK | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WH_TYP | varchar(20) | Y |  |  | 창고 구분(10 = LG 화학 1동) |
| 2 | INS_DT | datetime2 | Y |  |  | 생성 일시 |
| 3 | LOG_SEQ | int | Y |  |  | 로그 일련번호 |
| 4 | LUGG_NO | varchar(max) | Y |  |  | 작업(화물) 번호 4자리 |
| 5 | BCR_BOTTOM | varchar(max) | Y |  |  | 하단 바코드 |
| 6 | BCR_TOP | varchar(max) | Y |  |  | 상단 바코드 |
| 7 | PGR_NM | varchar(max) | Y |  |  | 프로그램(스레드) 명 |
| 8 | LOG_KOR | varchar(max) | Y |  |  | 로그 내용(한글) |
| 9 | TRACK_FROM | varchar(max) | Y |  |  | 출발 트랙 |
| 10 | TRACK_TO | varchar(max) | Y |  |  | 도착 트랙 |
| 11 | JOB_STA | varchar(max) | Y |  |  | 작업 상태 |
| 12 | RQ_INS_ID | varchar(max) | Y |  |  | 요청자 |
| 13 | RQ_INS_DT | datetime2 | Y |  |  | 요청 일시 |
| 14 | EQP_TYP | varchar(max) | Y |  |  | EQP_MST: 설비 종류(EQP/HOST/HOST2/SCH/CV/SC/RTV). EQP_ECD_MST: CV/RTV/SC/SC_SFA/SC_MURATA_EN/SC_RESP/SC_LGLS(2026-09-17 PLC 알람 리스트) |