LG 생명과학 1동 자동창고

설치 및 구동 안내서

EXE 실행본 / 서버 · 키오스크 구동 요건

WCS Renewal (구 ECS 대체)   |   작성일 2026-09-04   |   Ver 1.1

# 문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-03 | LGLS WCS Renewal | 최초 작성 |
| 1.1 | 2026-09-04 | LGLS WCS Renewal | 검토 반영 |

# 1. 실행본 구성

각 폴더를 통째로 복사하면 그 자리에서 실행된다. 실행에 필요한 파일과 설정(INI/XML/리소스)만 담았다.

| 폴더 | 프로그램 | 실행 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXE\TASK\WCS_TASK_CV | 설비 통신 | WCS_TASK_CV.exe | 마스터 PLC(XGT)와 통신, 설비 데이터 갱신·지시 전송 |
| EXE\TASK\IO_TASK | 스케줄러 | IO_TASK_SEMI_FINISH.exe | 작업 상태 진행, 설비 지시 발행, 완료 판정 |
| EXE\TASK\WCS_TASK_HOST | 상위 통신 | TASK_LFC10_G1_ECSCOM.exe | WMS/IMS 전문 송수신 |
| EXE\WCS_CLIENT | 운전 화면 | Ecs.exe | 창고 모니터링·수동 지시·로그 조회 |
| EXE\Prerequisites | 사전 설치 파일 | vc_redist.x86.exe / ndp48-*.exe | VC++ 재배포 패키지, .NET Framework 4.8 |
| EXE\DB_BACKUP | DB 백업 | *.bak, 서버_구축_절차.md | DB 이관용 |

# 2. 기동 순서

WCS_TASK_CV  ->  IO_TASK  ->  WCS_TASK_HOST

운전 화면(Ecs.exe)은 아무 때나 띄워도 된다.

# 3. 접속 설정

| 프로그램 | 파일 | 항목 | 현장값 |
| --- | --- | --- | --- |
| WCS_TASK_CV | WCS_DB.INI | [COMM0] IP | 192.100.1.110 (마스터 PLC) |
| WCS_TASK_HOST | EcsComA.ini | LocalPort / RemoteIP / RemotePort | 8001 / 192.100.1.191 / 8002 |
| 공통 | 각 INI [DB] IP | DB 서버 | 서버IP,1433 |
| 운전 화면 | Ecs.ini [DB_2] | SERVER / USERID / USERPASSWORD | 서버IP,1433 / LGLS_IO / (지정) |

# 4. 서버(VS 미설치) 구동 요건

운전 화면(WCS_CLIENT\Ecs.exe)은 Release 빌드다. 서버에는 Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) 를 설치한다 (mfc140u / vcruntime140 / msvcp140 / UCRT). FarPoint 스프레드(SPR32DU70.DLL)는 폴더에 들어 있다.

TASK 3종은 .NET Framework 4.8 로 돈다(IO/HOST 는 4.0 대상이지만 4.8 위에서 동작). Windows Server 2019 이상은 기본 포함, 없으면 .NET Framework 4.8 런타임 설치.

DB 는 서버의 MS-SQL 을 쓰도록 각 INI 의 [DB] 접속 정보(IP,1433 / 계정)를 바꾼다. DB 이관은 DB 구축 정보 문서와 DB_BACKUP\서버_구축_절차.md 를 따른다.

# 5. 키오스크(운전 화면 전용 PC) 구동 요건

키오스크에는 WCS_CLIENT 폴더만 복사한다. MS-SQL / .NET / Visual Studio 모두 필요 없다.

EXE\WCS_CLIENT 폴더를 통째로 복사 (Release 실행 파일, DLL, 리소스, 폰트 포함)

EXE\Prerequisites\vc_redist.x86.exe 설치 (VC++ 2015-2022 x86) - 이것 하나만

WCS_CLIENT\Ecs.ini 의 [DB_2] 를 서버로 변경

[DB_2] DRIVER=SQL Server ; Windows 기본 내장 ODBC 드라이버 - 추가 설치 불필요 SERVER=서버IP,1433 ; 인스턴스 이름(서버IP\인스턴스) 보다 IP,포트 형식이 간단 USERID=LGLS_IO ; 서버에 만든 SQL 로그인(혼합 인증) USERPASSWORD=LGLS_IO DATABASE=LGLS_MCS_IO

서버 쪽은 DB 구축 정보 문서의 혼합 인증, TCP 1433 고정, 방화벽 1433 인바운드가 되어 있어야 한다.

확인 : Ecs.exe 하단 상태바의 EQUIP / HOST / SCH 가 초록이면 DB 를 정상으로 읽는 것(서버의 TASK 가 돌고 있어야 초록).

접속이 안 되면 키오스크의 ODBC 데이터 원본 관리자(32비트)에서 "SQL Server" 드라이버로 서버 연결 테스트를 해 네트워크/인증 문제를 먼저 가린다.

키오스크에는 TASK 를 두지 않는다. 화면·알림창·설비 대화상자 모두 서버 DB 만 보고 동작한다.

# 6. 사전 설치 파일 (Prerequisites, Microsoft 공식 배포본)

| 파일 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| vc_redist.x86.exe | VC++ 2015-2022 재배포 패키지 x86 (운전 화면용) | 13MB |
| ndp48-x86-x64-allos-enu.exe | .NET Framework 4.8 오프라인 설치(인터넷 없는 서버) | 116MB |
| ndp48-web.exe | .NET Framework 4.8 웹 설치(인터넷 되는 서버) | 1.4MB |

설치 순서 : .NET 4.8 → vc_redist.x86 → (재부팅 요구 시 재부팅) → 각 프로그램 폴더 복사 → INI 수정.