전체 시스템 시험 수행 계획서

LGLS WCS Renewal   ·   V1.0 / 2026-08-20

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 | LGLS WCS Renewal — 전체 시스템 시험 계획 |
| 버전 | 1.0 (2026-08-20) |
| 대상 | HOST(WMS) ↔ HOST_TASK ↔ DB ↔ IO_TASK ↔ EQP_TASK ↔ PLC(설비) ↔ Client 전 구간 |
| 목적 | 개별 프로그램 단위 검증에서 끝나지 않고, 상위 지시가 설비 동작으로 이어지고 결과가 상위로 되돌아가는 전 경로를 검증한다 |
| 관련 | 반자동 TEST 단위 시험 계획, ECP DLL·시나리오 검토, TASK/WCS_TASK_CV_BIN/7_DeviceMap/PlcAddressMap.xml, ECS-분석-PLC사양및시나리오_LG생명과학_V1.4_20260819.pptx |

기존 문서와의 관계

「반자동 TEST 단위 시험 계획서 V1.0」은 HOST를 제외한 WCS 내부(Client·IO_TASK·EQP_TASK·PLC)를 대상으로 한다.

본 문서는 그 범위를 포함하되 HOST 인터페이스와 운영·장애·비기능까지 확장한 상위 계획이다.

중복 항목은 다시 쓰지 않고 UT-nn 으로 참조한다.

# 1. 시스템 구성

### 1-1. 프로세스 구성

| 계층 | 프로세스 | 실행 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | HOST(WMS) | 고객사 시스템 / SIM/HOST_SIM | 입·출고 지시, 결과 수신 |
| 인터페이스 | HOST_TASK | TASK/WCS_TASK_HOST | WMS 전문 송수신, DB 반영 |
| 스케줄 | IO_TASK | TASK/IO_TASK/bin/Debug/IO_TASK_SEMI_FINISH.exe | 작업 상태 전이, 설비 지시 생성 |
| 설비통신 | EQP_TASK | TASK/WCS_TASK_CV_BIN/bin/Debug/WCS_TASK_CV.exe | 마스터 PLC 1소켓(FEnet), C/V·S/C·RGV |
| 설비 | PLC | 실 PLC / SIM/EQP_SIM | 컨베이어 15대, S/C 5대, RGV 1대 |
| 운영 | Client | WCS/CPlusPlus/LGLS_CLIENT/Bin/Debug/Ecs.exe | 모니터링, 수동 작업, 반자동 TEST |
| 데이터 | DB | SQL Server LGLS_MCS_IO | 전 프로세스의 유일한 공유 지점 |

### 1-2. 인터페이스 목록

| # | 구간 | 방식 | 검증 항목군 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-1 | HOST ↔ HOST_TASK | TCP 소켓, 고정길이 전문 | HIF |
| IF-2 | HOST_TASK ↔ DB | SQL | HIF · DB |
| IF-3 | IO_TASK ↔ DB | SQL (작업/설비 테이블) | SCH · DB |
| IF-4 | EQP_TASK ↔ DB | SQL (설비 데이터) | PLC · DB |
| IF-5 | EQP_TASK ↔ PLC | FEnet(XGT), M/D/R 영역 | PLC |
| IF-6 | Client ↔ DB | SQL | CLI |

### 1-3. 반송 로직 3종 (물류 흐름)

| 로직 | 입고대 | 출고대 | 통로 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로직1 | 트랙 126 (C/V #13) | 트랙 124 (C/V #12) | 호기별 통로 C/V | PPT 시나리오 3-1 / 3-2 |
| 로직2 | 트랙 130 (C/V #15) | 트랙 129 (C/V #14) | 〃 | 피킹존, PPT 4-1 / 4-2 |
| 로직3 | 트랙 122 (C/V #11) | 트랙 122 (C/V #11) | 〃 | 입출고 겸용 입출고대, PPT 1 / 2 |

호기별 통로 C/V 는 PlcAddressMap.xml 의 <CraneMap> 이 유일한 정의다.

| S/C | 입고통로 C/V (RGV측→S/C측) | 출고통로 C/V (S/C측→RGV측) |
| --- | --- | --- |
| #1 | C/V #2 (#3 → #4) | C/V #2 (#4 → #3) — 입출고 겸용(방향전환형) |
| #2 | C/V #4 (#7 → #8) | C/V #3 (#6 → #5) |
| #3 | C/V #6 (#11 → #12) | C/V #5 (#10 → #9) |
| #4 | C/V #8 (#15 → #16) | C/V #7 (#14 → #13) |
| #5 | C/V #10 (#19 → #20) | C/V #9 (#18 → #17) |

### 1-4. 작업 상태 전이 (JOB_STATUS)

입고 :  99(신규) → 10 → 11 → 15   (C/V 구간)

→ 30 → 31 → 35   (RGV 구간)

→ 20 → 21 → 25 → 29(완료)

출고 :  99 → … → 19(완료)

# 2. 시험 단계와 범위

| 단계 | 명칭 | 대상 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 단위 시험 | 프로세스 개별 기능 | 빌드 완료 |
| 2 | 인터페이스 시험 | IF-1 ~ IF-6 각 구간 | 단위 시험 합격 |
| 3 | 통합 시나리오 시험 | 로직1/2/3 × 호기 1~5 전 경로 | 인터페이스 시험 합격 |
| 4 | 이상·장애 시험 | 알람, 통신 단절, 데이터 오류 | 통합 시험 합격 |
| 5 | 비기능 시험 | 연속 운전, 처리량, 복구 | 통합 시험 합격 |
| 6 | 인수 시험 | 현장 실 PLC 연동 | 1~5 전부 합격 |

### 2-1. 범위에서 제외

· WMS 내부 로직(재고 배정 규칙 등) — HOST 전문 규격 준수 여부만 확인

· PLC 래더의 내부 구현 적합성 — 규정된 핸드셰이크 준수 여부만 확인

· 네트워크 장비·OS 수준 이중화

# 3. 사전 조건

### 3-1. 환경 설정 점검표

| # | 파일 | 항목 | 값 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TASK/WCS_TASK_CV_BIN/bin/Debug/WCS_DB.INI | [COMM0] IP | 시뮬레이터 127.0.0.1 / 현장 192.100.1.120 | ☐ |
| 2 | 〃 | [PROCESS] CNT | 1 (마스터 PLC 1소켓) | ☐ |
| 3 | 〃 | [PLC] R_ADDR_MODE | HEX(구ECS 호환) / DEC(현행) — 현장 확정값 | ☐ |
| 4 | TASK/WCS_TASK_CV_BIN/bin/Debug/7_DeviceMap/PlcAddressMap.xml | 존재·문법 | 메모리 맵 창 제목에 주소맵 XML v1.x 적용 | ☐ |
| 5 | TASK/WCS_TASK_HOST/…/*.INI | HOST 접속 IP·PORT | 현장 WMS 값 | ☐ |
| 6 | 〃 | COMPANY_CD / AREA_CD | F100 / F101 | ☐ |
| 7 | SIM/EQP_SIM/bin/Debug/EQP_SIM.ini | [FEED] AUTO 및 대상 C/V | 시뮬레이터 시험 시에만 1 | ☐ |
| 8 | WCS/CPlusPlus/LGLS_CLIENT/Bin/Debug/Ecs.ini | [MENU] | 운영 배포 시 SEMITEST_MENU=0 권장 | ☐ |
| 9 | DB | 접속 문자열 2종(IO/HOST) | 동일 인스턴스 지시 확인 | ☐ |

⚠ 시뮬레이터로 시험한 뒤에는 [COMM0] IP 를 반드시 현장값으로 되돌린다.

### 3-2. 기동 순서

① DB 기동 확인

② EQP_SIM (또는 실 PLC 링크 확인)

③ HOST_SIM (또는 실 WMS 연동 승인)

④ EQP_TASK      ← 기동 로그에서 PLC 접속 성공 확인

⑤ IO_TASK

⑥ HOST_TASK     ← HOST 접속 성공 확인

⑦ Client (Ecs)  ← tools\Start-WcsClient.ps1

⑧ TEST 초기화(시험계 한정)

### 3-3. DB 초기 상태 — UT 계획서 2-2 절과 동일

JOB_MST 정리, CV_DATA/SC_DATA_LGLS/RTV_DATA_LGLS 초기화.

ITN_LUGG_FK2 는 반드시 '0' (빈 문자열이면 S/C 지시가 영구 차단된다).

# 4. 시험 항목

각 항목은 절차 → 기대결과 → 판정근거로 구성한다.

판정근거는 화면 캡처 · DB 조회 · 프로세스 로그 중 하나 이상으로 객관 확인이 가능해야 한다.

### 4-1. A군 — HOST(WMS) 인터페이스 (HIF)

전문 규격 : 인터페이스명세서(20100311) = 1WH ECP 규격.

BODY 길이 — 입고지시 O 66B · 출고지시 R 31B · 모드변경 M 7B · 상태보고 S 43B · 에러보고 E 23B · 완료보고 F 10B · 응답 11B.

| # | 항목 | 절차 | 기대결과 | 판정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIF-01 | 접속·해제 | HOST_TASK 기동 → HOST 접속 → 강제 해제 → 재접속 | 접속 성립, 해제 감지, 자동 재접속 | HOST_TASK 화면·로그 |
| HIF-02 | 입고지시 O 수신 | HOST에서 입고지시 송신 | JOB_MST 에 JOB_TYP=11 신규 행, 응답 전문 정상 회신 | JOB_MST / IF 로그 |
| HIF-03 | 출고지시 R 수신 | 출고지시 송신 | JOB_TYP=12 신규 행 생성 | 〃 |
| HIF-04 | 작업삭제 D 수신 | 진행 전 작업에 삭제 지시 | 해당 작업 삭제, 진행 중이면 규정된 거부 응답 | 〃 |
| HIF-05 | 모드변경 M 수신 | 입출고대 방향 모드 변경 지시 | C/V 방향 워드가 바뀌고 반대방향 작업이 없을 때만 전환 | CV_DATA / PLC 방향 워드 |
| HIF-06 | 상태보고 S 송신 | 설비 상태 변화 유발 | 43B 집계 단일 전문으로 주기 송신, 트랙 122/126/129/130 상태 반영 | 송신 로그 캡처 |
| HIF-07 | 완료보고 F 송신 | 입고 1건 완료 | 완료 전문 송신, StepCount 규격 준수 | 〃 |
| HIF-08 | 도착보고 | 1차 완료 시점 | F + StepCount=1 로 보고(명세에 A 전문 없음) | 〃 |
| HIF-09 | 에러보고 E 송신 | 이중입고 유발 | 에러 전문 송신, 에러종별 코드 매핑 정확 | 〃 |
| HIF-10 | 공파렛트 요구 N | 공파렛트 조건 성립 | N 전문 송신 | 〃 |
| HIF-11 | 작업대 번호 변환 | 트랙 122/129·130/126 로 작업 발생 | 상위 규격 번호(101~104)로 변환되어 송신 | 송신 전문 대조 |
| HIF-12 | 미지원 전문 | 정의되지 않은 MsgType 송신 | X 응답 + UNKNOWN_MSG_TYPE, 프로세스 계속 동작 | 로그 |
| HIF-13 | 전문 길이 오류 | BODY 길이를 규격과 다르게 송신 | 거부 응답, 오동작·다운 없음 | 로그 |
| HIF-14 | 재기동 중 지시 | HOST_TASK 정지 중 지시 → 기동 | 미수신분 손실 처리 규칙대로 동작(재송 또는 누락 기록) | 로그·DB |

### 4-2. B군 — IO_TASK 스케줄링 (SCH)

| # | 항목 | 절차 | 기대결과 | 판정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCH-01 | 입고 상태 전이 | 입고 작업 1건 | 99→10→11→15→30→31→35→20→21→25→29 순차 전이, 역행·건너뜀 없음 | JOB_MST 이력 |
| SCH-02 | 출고 상태 전이 | 출고 작업 1건 | 규정 순서로 19 도달 | 〃 |
| SCH-03 | RGV 지시 생성 | 입고 작업 | RTV_DATA_LGLS 에 From/To/JobNo 기록, CMD_RQ_YN='Y' | DB |
| SCH-04 | S/C 지시 생성 | 〃 | SC_DATA_LGLS 지시 기록, 지시 후 CMD_RQ_YN 리셋 | DB |
| SCH-05 | 셀 배정 | 입고 다건 | CELL_MST 규칙대로 배정, 중복 배정 없음 | DB |
| SCH-06 | 크레인 배정 | 여러 호기 대상 작업 | 담당 크레인이 CELL_SC_NO 와 일치 | DB |
| SCH-07 | 로직1 풀사이클 | 126 입고 → 124 출고 | 전 구간 완주 | DB·로그 |
| SCH-08 | 로직2 풀사이클 | 130 입고 → 129 출고(피킹존) | 〃 (픽업트랙 131 특례 반영) | 〃 |
| SCH-09 | 로직3 풀사이클 | 122 입출고 겸용 | 〃 | 〃 |
| SCH-10 | 동시 다건 | 서로 다른 호기 작업 3건 이상 동시 | 교착 없이 병행 처리 | 〃 |
| SCH-11 | 우선순위·순번 | 동일 설비 대상 작업 2건 | 규정 순서대로 처리 | 〃 |

### 4-3. C군 — EQP_TASK / PLC 통신 (PLC)

| # | 항목 | 절차 | 기대결과 | 판정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC-01 | 접속·재접속 | PLC(또는 SIM) 정지 → 재기동 | 재접속 시도 후 복구, 작업 이어짐 | 로그 |
| PLC-02 | C/V 핸드셰이크 | 시나리오 창 1번 실행 | Load/Unload Complete ↔ Ack 왕복 정상 | 시나리오 창 캡처 |
| PLC-03 | S/C 핸드셰이크 | 시나리오 창 1번 S/C 구간 | Transfer Req → Load → Unload → Complete | 〃 |
| PLC-04 | RGV 핸드셰이크 | 시나리오 창 RGV 구간 | 〃 | 〃 |
| PLC-05 | 방향 워드 | 입고/출고 각각 | 방향 값 0(입고)/1(출고) 기록·확인 | 메모리 맵 |
| PLC-06 | R 트래킹 이동 | 입고 1사이클 | JOB NO 가 위치 이동에 따라 옮겨가고 원위치가 지워진다 | Tracking 탭 |
| PLC-07 | 알람 보고 | 알람 비트 ON | Set/Reset Report 와 Ack 왕복, DB 반영 | DB·로그 |
| PLC-08 | 주소맵 XML 적용 | 메모리 맵 창 확인 | 제목에 적용 표시, XML 탭에 전문·경로 | 캡처 (= UT-12) |
| PLC-09 | XML 전환 반영 | Origin 값 변경 → 저장+적용 → 원복 | 재빌드·재기동 없이 반영, 문법 오류는 저장 거부 | 캡처 (= UT-13) |
| PLC-10 | R 주소모드 전환 | 16진 ↔ 10진 라디오 | INI 반영 + 열린 창 자동 갱신 | 캡처 (= UT-15) |
| PLC-11 | 시나리오 6종 × 호기 5 | 시나리오 창에서 1·2·3-1·3-2·4-1·4-2 각각, 호기 라디오 전환 | 선택 호기에 맞게 전 스텝 주소 재계산 | 캡처 |
| PLC-12 | tsv 미사용 | observables.tsv 이름 변경 후 재기동 | XML만으로 S/C 5대·RGV 정상 | DB (= UT-14) |
| PLC-13 | 주소 계산 검산 | 임의 호기 3개 표본 | base = origin + (설비번호-numberFrom) × stride 와 화면 표기 일치 | 계산 대조표 |

### 4-4. D군 — Client 운영 기능 (CLI)

| # | 항목 | 절차 | 기대결과 | 판정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLI-01 | 기동·레이아웃 | Client 기동 | 설비 배치도 표시, 트랙·설비 상태 실시간 갱신 | 캡처 |
| CLI-02 | C/V 상태창 | C/V 아이콘 선택 | 해당 C/V 상태·작업번호 표시 | 캡처 |
| CLI-03 | S/C 상태창 | S/C 선택 | 제목에 호기 번호, 항목 한글 표기, 입력칸 읽기전용 | 캡처 |
| CLI-04 | RGV 상태창 | RGV 선택 | 작업정보 표시 | 캡처 |
| CLI-05 | 수동 작업 생성 | 수동 입·출고 지시 | 작업 생성 후 정상 완주 | DB |
| CLI-06 | 조회창 | DB 조회 메뉴 | 제목에 테이블명, 조회 결과 정확 | 캡처 |
| CLI-07 | 찾기 | 작업번호 검색 | 대상 강조 표시 | 캡처 |
| CLI-08 | 작업 로그 | 사이클 진행 중 | 날짜/시간/로직/동작/작업번호/시스템/함수명/내용 8컬럼 | 캡처 (= UT-11) |
| CLI-09 | 다국어 | 언어 전환 | 전 대화상자가 번역되고 빈 문자열 표시가 없다 | 캡처(언어별) |
| CLI-10 | 반자동 TEST | 별도 계획서 | UT-01 ~ UT-18 전 항목 | 별도 |

### 4-5. E군 — 데이터 무결성 (DB)

| # | 항목 | 절차 | 기대결과 | 판정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-01 | 작업 이력 보존 | 작업 완료 | JOB_MST 삭제 시 JOB_MST_HIS 에 이력 존재 | 조회 |
| DB-02 | 유령 작업 없음 | 통합 시험 종료 후 | 진행 중이 아닌 잔여 작업 0건 | 조회 |
| DB-03 | 설비 상태 갱신 주기 | 운전 중 | read_upd_dt 가 정해진 주기로 갱신 | 조회 |
| DB-04 | 동시성 | 다건 동시 운전 | 교착·중복 갱신 없음 | 로그 |
| DB-05 | 재고 정합 | 입·출고 반복 후 | 셀 점유 상태와 실제 파렛트 위치 일치 | 조회·화면 |

### 4-6. F군 — 통합 시나리오 (IT)

각 항목은 HOST 지시로 시작해 HOST 보고로 끝나는 전 경로를 1건으로 본다.

| # | 항목 | 경로 | 대상 호기 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | 로직3 입고 | HOST O → 122 입고 → RGV → 통로 → S/C → 랙 → F 보고 | #1 ~ #5 각각 |
| IT-02 | 로직3 출고 | HOST R → 랙 → S/C → 통로 → RGV → 122 → F 보고 | 〃 |
| IT-03 | 로직1 입고 | HOST O → 126 입고 → … → 랙 | 〃 |
| IT-04 | 로직1 출고 | HOST R → 랙 → … → 124 | 〃 |
| IT-05 | 로직2 입고 | HOST O → 130 입고 → … → 랙 | 〃 |
| IT-06 | 로직2 출고 | HOST R → 랙 → … → 129 피킹대 | 〃 |
| IT-07 | 혼재 운전 | 입고·출고를 동시에 다수 투입 | 전 호기 |
| IT-08 | 모드 전환 중 운전 | M 전문으로 방향 전환하며 작업 투입 | #1 (겸용 통로) |

판정 : 각 건에 대해 ① 상태 전이 전 구간 통과 ② 설비 핸드셰이크 누락 없음 ③ HOST 보고 전문 정확 ④ DB 잔여 없음.

시험 매트릭스 — IT-01 ~ IT-06 × 호기 5 = 30건. 최소 1회전을 완주하고 표에 기록한다.

| 항목 \ 호기 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 로직3 입고 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| IT-02 로직3 출고 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| IT-03 로직1 입고 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| IT-04 로직1 출고 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| IT-05 로직2 입고 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| IT-06 로직2 출고 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

### 4-7. G군 — 이상·장애 (ET)

| # | 항목 | 절차 | 기대결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| ET-01 | 이중입고 | 이미 점유된 셀로 입고 | 에러코드 0054/0055 → 에러종별 1 로 HOST 보고 → 재지정 수신 후 정상 완주 |
| ET-02 | 공출고 | 빈 셀에서 출고 | 0058/0059 → 에러종별 3 보고 |
| ET-03 | 입고장애 | 입고 중 설비 이상 유발 | 0056 → 에러종별 2 보고 |
| ET-04 | 출고장애 | 출고 중 설비 이상 유발 | 0057 → 에러종별 4 보고 |
| ET-05 | PLC 통신 단절 | 시험 중 PLC/SIM 종료 → 재기동 | EQP_TASK 재접속, 진행 작업이 이어지거나 안전 상태로 정지 |
| ET-06 | HOST 통신 단절 | HOST 연결 절단 → 복구 | HOST_TASK 재접속, 미보고분 처리 규칙대로 |
| ET-07 | DB 순단 | DB 재기동 | 각 TASK가 재연결하고 데이터 손상이 없다 |
| ET-08 | 프로세스 단독 재기동 | IO_TASK만 재기동 | 진행 중 작업이 상태에서 이어진다 |
| ET-09 | XML 오류 | 잘못된 태그로 저장 시도 | 저장 거부 + 사유 표시, 통신 계속 정상 |
| ET-10 | 잘못된 로케이션 | 존재하지 않는 셀 지시 | 작업 미생성 + 사유 로그, 프로세스 계속 동작 |
| ET-11 | 전원 순단 후 복구 | 설비 전원 재투입 | 트래킹·재고 정합성 확인 후 재개 가능 |

### 4-8. H군 — 비기능 (NF)

| # | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| NF-01 | 연속 운전 | 8시간 이상 무정지, 정체·중복·유령 작업 없음 |
| NF-02 | 장시간 사이클 | 50사이클 이상 연속 완주 (= UT-17) |
| NF-03 | 자원 사용 | 각 프로세스의 메모리·핸들이 지속 증가하지 않음 |
| NF-04 | 응답 시간 | 설비 이벤트 → WCS Ack 왕복이 규정 시간(0.5초 목표) 이내 |
| NF-05 | 처리량 | 시간당 처리 건수가 목표치 이상 |
| NF-06 | 로그 | 장애 원인 추적에 충분한 정보가 남고, 로그 증가로 디스크가 고갈되지 않음 |

NF-04 관련 기지 사항 : 문서 기준은 0.5초이나 현행 ECS 판독 주기는 1초다(V1.0 구현확인 항목). 현장 확정 기준을 정한 뒤 판정한다.

# 5. 판정 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 합격 | 기대결과를 모두 충족하고 판정근거가 확보됨 |
| 조건부 합격 | 기능은 동작하나 표시·문구 등 경미한 결함 (별도 기록 후 후속 조치) |
| 불합격 | 기대결과 미충족, 또는 시험 중 비정상 종료·교착 발생 |

완료 조건

| 단계 | 완료 조건 |
| --- | --- |
| 단위 | UT-01 ~ UT-18 전 항목 합격 |
| 인터페이스 | HIF · SCH · PLC · CLI · DB 전 항목 합격 |
| 통합 | IT-01 ~ IT-08 합격, 매트릭스 30칸 완주 |
| 이상·장애 | ET-01 ~ ET-11 합격 |
| 비기능 | NF-01 ~ NF-06 합격 |
| 인수 | 위 전부 + 실 PLC 환경에서 IT 매트릭스 재수행 |

# 6. 결과 기록표

| 항목군 | 항목 | 시험일 | 수행자 | 결과 | 근거 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIF | HIF-01 접속·해제 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-02 입고지시 O |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-03 출고지시 R |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-04 작업삭제 D |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-05 모드변경 M |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-06 상태보고 S |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-07 완료보고 F |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-08 도착보고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-09 에러보고 E |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-10 공파렛트 N |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-11 작업대 번호 변환 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-12 미지원 전문 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-13 전문 길이 오류 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| HIF | HIF-14 재기동 중 지시 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-01 입고 상태 전이 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-02 출고 상태 전이 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-03 RGV 지시 생성 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-04 S/C 지시 생성 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-05 셀 배정 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-06 크레인 배정 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-07 로직1 풀사이클 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-08 로직2 풀사이클 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-09 로직3 풀사이클 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-10 동시 다건 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| SCH | SCH-11 우선순위·순번 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-01 접속·재접속 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-02 C/V 핸드셰이크 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-03 S/C 핸드셰이크 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-04 RGV 핸드셰이크 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-05 방향 워드 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-06 R 트래킹 이동 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-07 알람 보고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-08 XML 적용 확인 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-09 XML 전환 반영 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-10 R 주소모드 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-11 시나리오 6종×호기5 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-12 tsv 미사용 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| PLC | PLC-13 주소 계산 검산 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-01 기동·레이아웃 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-02 C/V 상태창 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-03 S/C 상태창 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-04 RGV 상태창 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-05 수동 작업 생성 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-06 조회창 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-07 찾기 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-08 작업 로그 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-09 다국어 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| CLI | CLI-10 반자동 TEST |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | UT 계획서 |  |
| DB | DB-01 작업 이력 보존 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| DB | DB-02 유령 작업 없음 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| DB | DB-03 상태 갱신 주기 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| DB | DB-04 동시성 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| DB | DB-05 재고 정합 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| IT | IT-01 로직3 입고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | 매트릭스 |  |
| IT | IT-02 로직3 출고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | 매트릭스 |  |
| IT | IT-03 로직1 입고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | 매트릭스 |  |
| IT | IT-04 로직1 출고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | 매트릭스 |  |
| IT | IT-05 로직2 입고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | 매트릭스 |  |
| IT | IT-06 로직2 출고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 | 매트릭스 |  |
| IT | IT-07 혼재 운전 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| IT | IT-08 모드 전환 중 운전 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-01 이중입고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-02 공출고 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-03 입고장애 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-04 출고장애 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-05 PLC 통신 단절 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-06 HOST 통신 단절 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-07 DB 순단 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-08 단독 재기동 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-09 XML 오류 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-10 잘못된 로케이션 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| ET | ET-11 전원 순단 후 복구 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| NF | NF-01 연속 운전 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| NF | NF-02 장시간 사이클 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| NF | NF-03 자원 사용 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| NF | NF-04 응답 시간 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| NF | NF-05 처리량 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |
| NF | NF-06 로그 |  |  | ☐합격 ☐조건부 ☐불합격 |  |  |

# 7. 결함 관리

| 등급 | 정의 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| A(치명) | 작업 유실·설비 손상·전 구간 정지 | 즉시 수정, 해당 단계 전체 재시험 |
| B(중대) | 기능 미동작, 우회 불가 | 수정 후 해당 항목 + 연관 항목 재시험 |
| C(경미) | 표시·문구·편의성 | 기록 후 일괄 조치, 재시험은 해당 항목만 |

결함 기록 항목 : 발견일 · 항목번호 · 현상 · 재현절차 · 근거(캡처/로그) · 등급 · 담당 · 조치일 · 재시험 결과.

# 8. 확인용 SQL

-- 진행 중 작업 전체

SELECT LUGG_NO, START_POS, START_LOCATION, DEST_POS, DEST_LOCATION,

JOB_TYP, JOB_STATUS, REMARKS, INS_DT

FROM JOB_MST ORDER BY INS_DT;

-- 상태 전이 정체 감시 (오래 머문 작업)

SELECT LUGG_NO, JOB_STATUS, DATEDIFF(second, UPD_DT, GETDATE()) AS 경과초

FROM JOB_MST WHERE DATEDIFF(second, UPD_DT, GETDATE()) > 60;

-- 설비 상태

SELECT sc_no, subsystem_status_rd, itn_lugg_fk1, itn_lugg_fk2, cmd_rq_yn, read_upd_dt

FROM SC_DATA_LGLS WHERE sc_no BETWEEN '901' AND '905';

SELECT rtv_no, subsystem_status_rd, lugg_od, cmd_rq_yn FROM RTV_DATA_LGLS;

-- 작업대/트랙 (로직3=122 · 로직1=126/124 · 로직2=130/129)

SELECT MC_NO, LUGG_NO_RD, JOB_TYP_RD, DEST_POS_RD, ERROR_CODE,

SENSOR0_DATA_RD, STO_READY_RD, RET_READY_RD

FROM CV_DATA WHERE MC_NO IN ('121','122','123','124','125','126','129','130','131','132');

-- 완료 이력

SELECT TOP 50 LUGG_NO, JOB_TYP, DEST_LOCATION, INS_DT

FROM JOB_MST_HIS ORDER BY INS_DT DESC;

-- 셀 점유 정합 확인

SELECT CELL_NO, CELL_SC_NO, USE_YN, LUGG_NO FROM CELL_MST WHERE USE_YN = 'Y';

# 9. 시험 종료 후 원복 체크리스트

| # | 항목 | 조치 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [COMM0] IP | 현장값(192.100.1.120)으로 복원 | ☐ |
| 2 | HOST 접속 IP·PORT | 현장 WMS 값으로 복원 | ☐ |
| 3 | R_ADDR_MODE | 현장 확정값으로 설정 | ☐ |
| 4 | PlcAddressMap.xml | 시험 중 변경분 원복(.bak 활용) | ☐ |
| 5 | observables.tsv | 이름 변경했다면 복원 | ☐ |
| 6 | EQP_SIM.ini [FEED] | 시뮬레이터 자동투입 해제 | ☐ |
| 7 | Ecs.ini [MENU] | 운영 배포 시 SEMITEST_MENU=0 | ☐ |
| 8 | DB | 시험 데이터 정리, 운영 데이터 복원 | ☐ |
| 9 | 프로세스 | 시뮬레이터(EQP_SIM/HOST_SIM) 종료 | ☐ |
| 10 | 문서 | 결과 기록표·결함 목록 정리 후 보관 | ☐ |

# 10. 부록

### 10-1. HOST 전문 요약

| 방향 | 코드 | 명칭 | BODY |
| --- | --- | --- | --- |
| WMS → ECS | O | 입고지시 | 66B |
| WMS → ECS | R | 출고지시 | 31B |
| WMS → ECS | D | 작업삭제 | — |
| WMS → ECS | M | 모드변경 | 7B |
| ECS → WMS | S | 상태보고(집계 단일) | 43B |
| ECS → WMS | E | 에러보고 | 23B |
| ECS → WMS | F | 완료·도착보고 | 10B |
| ECS → WMS | N | 공파렛트 입고요구 | — |
| ECS → WMS | U | Throughput | — |
| 양방향 | 응답 | ACK/NAK | 11B |

### 10-2. 에러코드 ↔ 에러종별 매핑

| 에러코드 | 의미 | 에러종별 |
| --- | --- | --- |
| 0054 · 0055 | 이중입고 | 1 |
| 0056 | 입고장애 | 2 |
| 0057 | 출고장애 | 4 |
| 0058 · 0059 | 공출고 | 3 |

### 10-3. 참조 문서

| 문서 | 용도 |
| --- | --- |
| 반자동 TEST 단위 시험 계획서 V1.0 | 본 계획 CLI-10 의 세부 절차 |
| ECS-분석-PLC사양및시나리오 V1.4 | 시나리오 1·2·3-1·3-2·4-1·4-2 의 호기별 주소(슬라이드 20~57) |
| PlcAddressMap.xml | 주소·시나리오·호기 매핑의 유일한 정의 — 변경 시 EQP_TASK·EQP_SIM·본 시험 기준이 함께 바뀐다 |
| 인터페이스명세서(20100311) | HOST 전문 규격 |