PLC 영역 정합성 감사 결과

LGLS WCS Renewal   ·   2026-08-20

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 | LGLS WCS Renewal — PLC 주소 영역 ↔ 전 시스템 정합성 감사 |
| 일자 | 2026-08-20 |
| 방법 | 결정적 전수 대조(스크립트) + 다중 관점 조사 61개 에이전트(반증 검증 포함) |
| 기준 | PPT Master PLC Memory Map 슬라이드(58~67) · PlcAddressMap.xml · 구 ECS observables.tsv |

# 1. 결론

영역(주소)은 맞다. 블록 골격은 전수 일치하고, 사용자 엑셀 6시트 1,845셀도 불일치 0건이다.

다만 "전 시스템이 그에 맞게 구성되어 있는가"는 아직 아니다. 값은 맞는데 경로가 어긋난 곳이 있다.

| 구분 | 판정 |
| --- | --- |
| 블록 origin / stride (14개 블록) | ✅ 14/14 일치 |
| Signal 오프셋 (67개) | ✅ 66/67 일치 (예외 1건 = RGV To3) |
| 사용자 엑셀 6시트 주소 1,845셀 | ✅ 불일치 0 |
| 설비 대수 (C/V 15 · S/C 5 · RGV 1) | ✅ PPT·XML·코드 일치 |
| 시스템 경계 (IO_TASK · HOST_TASK · C++ Client) | ✅ DB 경유, PLC 주소 없음 |
| 실행 설정 | ⚠ 시뮬레이터 상태 |
| 단일 정의 원칙 | ⚠ 실제로는 정의가 2개 (XML · observables.tsv) |

# 2. 영역 대조 (질문 1)

### 2-1. 일치 확인된 골격

| 설비 | Event | Ack | Status/방향 | Command | Tracking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C/V | 256 / stride 32 | 1280 / 16 | D480 / 1 | — | (N-1)×10, 슬롯당 2워드 |
| S/C | 768 / 32 | 1536 / 16 | D256 / 16 | D768 / 16 | R0300 / 2 |
| RGV | 928 | 1616 | D336 | D848 | R0310 |

Signal 오프셋도 전부 일치 — C/V Event(+1 UC1 +2 LC1 +3 UC2 +4 LC2 +6 WO +9 UR2Ack), Ack(+1~+5),

S/C·RGV Status(+0 상태 +1/+2 알람코드 +3~+5 완료위치 +6~+8 현재위치 +9 운전모드),

Command(From 3워드 +0 / To 3워드 +3 / JobNo 2워드 +6).

### 2-2. 어긋난 2건

#### ① RGV Command To3 — 다른 설비 영역 침범 (심각)

|  | 값 |
| --- | --- |
| PLC 메모리맵 | %DW853 (848 + 5, 연속) |
| 현행 XML | %DW837 (offset="-11") |
| 문제 | 837 = S/C #5 Command + 5 = S/C #5 의 To(5,6) 과 동일 워드 |

RGV 와 S/C #5 에 동시에 반송지시가 나가면 목적지 세 번째 워드(단)가 서로 덮어써진다.

XML 주석은 "구 ECS 원본이 비연속이므로 그대로 맞춘다"고 적었으나, 그 원본(observables.tsv:372 VEHICLE:1 TO_03=W0345)은

:522 VEHICLE:15(S/C#5) TO_03=W0345 와 문자열까지 동일하고, 같은 RGV 블록의 다른 태그는

FROM=W0350/0351/0352, TO_01=W0353, TO_02=W0354, PALLET_ID=W0356 으로 전부 연속이다.

W0355(=853) 자리만 비어 있다 — 구 ECS 설정의 복사 오류로 보인다.

주의 : 이 값을 853 으로 바꿨다가 반자동 체인이 JOB_STATUS=20 에서 정체한 이력이 있어 현재 837 로 되돌린 상태다.

시뮬레이터도 같은 tsv 를 쓰므로 시뮬레이터로는 판별할 수 없다. 실 PLC 래더 확인이 유일한 판정 수단이다.

#### ② C/V #15 PalletExist 슬롯 순서 — 비선형

| 슬롯 | PLC 메모리맵 | XML/코드 전제 |
| --- | --- | --- |
| +0 %MX720 | #31 | 트랙 130 |
| +1 %MX721 | #32 | 트랙 131 |
| +2 %MX722 | #30 | 트랙 132 |

C/V #14 는 #27/#28/#29 로 선형인데 #15 만 #31 → #32 → #30 이다.

XML <Equip plc="15" frTrack="130" toTrack="132"> 과 CvThread.cs:3535 nCvNo = m_nFrTrackNo + s 는 선형을 전제한다.

이 어긋남이 지금까지 드러나지 않은 이유가 소스에 명시돼 있다 — ConveyorSim.cs:86-91 주석 :

"WCS 모드=트랙 순서 … EQP_TASK 가 슬롯 s 를 트랙 FR+s 로 해석하므로,

3트랙 C/V#15(PortOrder 3/1/2)도 트랙 130/131/132 와 정렬되게 한다"

즉 시뮬레이터를 선형 전제에 맞춰 일부러 비틀어 두었다. 로직2 실기동 통과는 실 PLC 대사가 아니다.

(WorldModel.cs:123 이 CONVEYOR:15 Orders={3,1,2} 로 비선형을 보존하고 있다.)

# 3. R(트래킹) 진법 — 아무도 확정하지 않은 항목

가장 파장이 큰 미결 항목이다. 벤더가 답을 준 적이 없다.

| 문서 | R0300(S/C#1) 표기 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 (2026-07-09) | %RB1536 | 16진 (0x300=768 ×2) |
| V1.2 이후 (2026-07-28~) | %RB600 | 10진 (300 ×2) |
| 현행 코드 기본값 | %RB1536 | 16진 |

두 표기 모두 우리가 쓴 것이다. 벤더 원본 표는 R0300 같은 문서표기만 제공하고,

%RB 환산은 우리가 붙였다. V1.1 의 16진 근거는 벤더 사양이 아니라 구 ECS 소스(FenetDriver.cs mdSend/mdReceive)를

역분석한 결과이고, V1.2 의 10진은 그것을 우리가 "정정"한 것이다.

정리하면 :

· 16진 = 구 ECS 가 실제로 전선에 내보내던 값 (현장 PLC 가 그 값으로 돌아갔다면 이쪽이 맞다)

· 10진 = 문서표기를 곧이곧대로 읽은 값

현재 배포는 R_ADDR_MODE=HEX 다. 그리고 EQP_SIM 은 이 스위치를 따라가지 못하고 16진 고정이라

(cPlcAddrMap.RTrackWordFn 훅이 SYS_MAIN.cs:159 한 곳에서만 주입됨), 지금까지의 실기동 검증은

EQP_TASK 와 EQP_SIM 이 같은 가정을 공유한 순환 검증이었다. 진법에 대해서는 아무것도 입증하지 못한다.

조치 : 실 PLC 에서 C/V #11 의 JOB NO 를 한 번 읽어 %RB200 인지 %RB512 인지 확인.

이 한 번의 확인으로 결정된다. DEC 로 정할 경우 EQP_SIM 도 함께 고쳐야 한다(현재는 반쪽 스위치).

# 4. 시스템별 구성 적합성 (질문 2)

| 시스템 | PLC 주소 취급 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| IO_TASK | 없음 — _OD 명령컬럼 + OD_RQ_YN 핸드셰이크, _RD 리드백만 | ✅ 설계대로 |
| HOST_TASK | 없음 — CV_DATA/SC_DATA_LGLS 읽기 + 보고 플래그 | ✅ 설계대로 |
| C++ Client (Ecs) | PLC 소켓 없음. 상태창 라벨에 번지 표시용 조회만 | ✅ 경계 지킴 |
| EQP_TASK | XML 1순위 · tsv 폴백 | ⚠ 아래 참조 |
| EQP_SIM | tsv 단독 (XML 은 시나리오 테스트 창에서만) | ⚠ 출처 2개 |
| C# Ecs (WCS/CSharp) | 자체 MELSEC 드라이버 + 자체 D주소 | ❌ 경계 파괴 |

### 4-1. EQP_TASK — "XML 하나만 고치면 된다"는 절반만 성립

| 따라가는 것 | 따라가지 않는 것 |
| --- | --- |
| C/V 블록 base 4종 (Event/Ack/Direction/Tracking) | 개별 Signal 오프셋 — CvThread.cs:3080~3084 등에 +1/+2/+3/+4/+6/+9 리터럴 |
| S/C·RGV 통신주소 전량 (TagTable) | 슬롯 stride(포지션당 워드수) |
| 알람 4비트 (GlobalBit) | <Equipments> 15행 — 아무도 읽지 않는 죽은 정의 (트랙 매핑은 WCS_DB.INI COMM 섹션) |
| 메모리맵 화면 · 시나리오 테스트 창 | 메모리맵 화면의 [CV 데이터 쓰기] 버튼 (주소 직접 계산) |

즉 XML 의 <Signal offset> 을 고쳐도 자동운전 통신은 바뀌지 않는다. 값이 현재 일치하므로 지금은 무해하지만,

"XML 이 단일 진실원" 이라는 전제로 XML 만 고치면 조용히 어긋난다.

### 4-2. 관측 공백 2건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ERR_CODE_RD 미정의 | S/C 5대의 에러코드 관측 태그가 XML 에 없다. XML 단일화 이후 ERR_CODE_RD 가 항상 '0000' 으로 기록되어 이중입고(54)·공출고(58) 가 WCS 로 올라오지 않는다. (tsv 에는 W010A~014A 로 있었다 = Status +10 자리) |
| S/C #2~#5 · RGV 알람 미관측 | 알람 주소가 <Global> 단일 상수(786/787/1539/1540)로 정의돼 있고, 이 값은 실제로 S/C #1 전용 비트다. CvThread 주석은 "CV 전 공통"이라고 잘못 설명한다. |

### 4-3. C# Ecs 클라이언트 — 경계 파괴 (별건)

WCS/CSharp/Ecs 가 자체 MELSEC 3E 드라이버(InterfaceSk.cs:54 MelsecEthernetSk)와

자체 D레지스터 상수(D_TRACK_BASE=1000, D_SC_STATUS_BASE=2000, D_SC_CMD_BASE=2100,

D_RTV_STATUS_BASE=3000)를 들고 있고, Ecs.csproj 에 정식 컴파일된다.

이 주소들은 PLC 메모리맵에도 XML 에도 없는 값이고, 실 PLC 는 LS XGT FEnet 인데 프로토콜은 미쓰비시다.

EcsConfig.xml 에 설비 노드가 없어 전부 127.0.0.1:5000/5001/5002 로 접속 시도한다.

또 ManualScDialog 의 수동 크레인 명령은 DB 에도 PLC 에도 쓰지 않고 성공 메시지만 표시한다.

이 프로젝트는 C++ Client 의 C# 이식 진행분으로 보인다. 현장 배포 대상이 아니라면 무해하나,

배포 경로에 들어가면 잘못된 주소로 실 PLC 에 쓰기를 시도할 수 있다.

# 5. 실행 설정 — 현장 반영 전 원복 목록

| # | 항목 | 현재값 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WCS_DB.INI [COMM0] IP | 127.0.0.1 | 현장값으로 복원 (192.100.1.120 / .110 중 확정 필요) |
| 2 | WCS_DB.INI [PLC] R_ADDR_MODE | HEX | 3장 확인 후 확정 — 백업본에 이 키가 없어 원복해도 HEX 로 남는다 |
| 3 | WCS_DB.INI [DB_2] | localhost\SQLEXPRESS | 현장 DB 로 |
| 4 | EQP_SIM.ini [FEED] | 자동투입 ON | 현장 반영 시 시뮬레이터 미기동 |
| 5 | PlcAddressMap.xml | 소스본·배포본 2벌 | 현재 내용 동일. 소스본만 고치면 EQP_TASK 에 반영 안 됨 |

# 6. 우선순위

| 순위 | 항목 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| 1 | R 진법 확정 (3장) | 트래킹 전 영역의 위치가 갈린다. 실 PLC 1회 확인으로 결정 |
| 2 | RGV To3 확정 (2-2 ①) | S/C #5 반송지시 파괴 가능. 실 래더 확인 필요 |
| 3 | C/V #15 슬롯 순서 (2-2 ②) | 로직2 입고가 실 PLC 에서 어긋날 수 있다. 시뮬레이터로는 검증 불가 |
| 4 | ERR_CODE_RD 복원 | 이중입고·공출고가 현재 검출되지 않는다 |
| 5 | S/C #2~#5 · RGV 알람 관측 | 설비 알람이 올라오지 않는다 |
| 6 | CvThread 오프셋 하드코딩 정리 | 지금은 값이 같아 무해. XML 단일화 완성용 |
| 7 | C# Ecs 배포 경로 격리 | 잘못된 주소·프로토콜 |

1~3 은 실 PLC 확인 없이는 결론 낼 수 없다. 시뮬레이터는 세 건 모두 같은 가정을 공유하므로 판별력이 없다.