# 테이블 사용 현황 조사표 (Rev2)

LGLS_MCS_IO · 조사일 2026-09-10 · 개정 2026-09-10 (Rev2, 삭제 실행 반영) · 대상 37개 표

# 1. 조사 방법

판정 기준은 "빌드되는 프로그램의 소스에 그 표를 대상으로 한 SQL 이 있는가" 하나다.

행 수는 판정 근거로 쓰지 않았다. eqp_err_his 는 0행이지만 실제로 쓰는 표다(아직 에러가 없었을 뿐이다).

반대로 dest_def 는 154행이 들어 있지만 읽는 프로그램이 없다.

IO_TASK 의 cThread_CV / cThread_SC / cThread_R 은 프로젝트에서 빌드 제외되어 있어(현장 구성에서 제외) 그 안의 참조는 판정에서 뺐다. 실제로 컴파일되는 설비 스레드는 cThread_SCH 뿐이다.

표 이름이 C++ 클래스 파일명과 겹치는 경우(SC_DATA.h, RTV_DATA.h)가 있어, 단순 이름 검색이 아니라 FROM / JOIN / INSERT INTO / UPDATE / DELETE FROM 뒤에 오는지로 확인했다.

# 2. 조사 결과 및 처리

| 표 이름 | 행 수(삭제 직전) | 판정 | 쓰는 곳 / 근거 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| auto_sc_work | 0 | 삭제 완료 | 없음 | 구 ECS 잔재 |
| bcr_mst | 0 | 삭제 완료 | Client BCRSkinDlg/Bcr | BCR 설비 없음. Client BCR 화면·설비클래스와 함께 폐지 |
| client_pgr_nm | 0 | 삭제 완료 | 없음 (코드의 CLIENT_PGR_NM 은 COMMON_CODE 의 코드구분 값이다) | 표 자체를 조회하는 곳이 없다 |
| dest_def | 154 | 삭제 완료 | 없음 (구축 스크립트만) | 154행이 들어 있으나 읽는 프로그램이 없다. dest_pos_def 가 현행이다 |
| event_log | 0 | 삭제 완료 | 없음 | 구 ECS 잔재 |
| host_empty_plt | 0 | 삭제 완료 | Client 공PLT 화면, WCS_TASK_HOST 조회 | 공PLT 기능 폐지. 메뉴 항목과 Ecs.ini [MENU] 키까지 걷어냈다. WCS_TASK_HOST 빈파렛트 요청도 제거 |
| mes_if_log | 0 | 삭제 완료 | Client [MES_LOG] 조회 화면만 | MES 연동 없음. [MES_LOG] 조회 화면과 함께 폐지 (Rev1 판단 필요 -> 폐지 결정) |
| rtv_data | 1 | 삭제 완료 | 없음 (RTV_DATA.h 와 이름만 겹친다) | 구 ECS 잔재. RTV_DATA_LGLS 로 대체됨 |
| sc_data | 5 | 삭제 완료 | 없음 (C++ 클래스 파일명 SC_DATA.h 와 이름만 겹친다) | 구 ECS 잔재. SC_DATA_LGLS 로 대체됨. 이름이 비슷해 혼동을 부른다 |
| wait_track | 0 | 삭제 완료 | 없음 | 구 ECS 잔재 |
| wc_data | 0 | 삭제 완료 | Client WcSkinDlg/Wc, WCS_TASK_HOST 조회 | WC 설비 없음. Client WC 화면·설비클래스, WCS_TASK_HOST 무게보고까지 함께 폐지 |
| wc_his | 0 | 삭제 완료 | Client [WC 로그] 조회 화면만 | WC(검량) 설비 없음. [WC 로그] 화면과 함께 폐지 |
| cell_dtl | 0 | 유지 | Client CollectDataList (CELL_MST 와 LEFT JOIN) | 0행이나 조회 대상 |
| cell_mst | 500 | 유지 | Client, WCS_TASK_HOST | 랙 셀 마스터 |
| chg_lang | 0 | 유지 | Client Lang / Lib | 다국어 문구 |
| common_code | 625 | 유지 | 전 프로그램 | 공통 코드 |
| cv_data | 32 | 유지 | WCS_TASK_CV, IO_TASK, Client | 컨베이어 트랙 상태/지시 |
| cv_def_inf | 16 | 유지 | Client CvSkinDlg / PanelInfoDlg | 컨베이어 연결 정의 |
| cv_flow_def | 29 | 유지 | WCS_TASK_CV | 흐름 정의 |
| dead_lock_zone_def | 42 | 유지 | IO_TASK cDefApi | 교착 구간 정의 |
| del_his_setting | 10 | 유지 | Client 로그 삭제 설정 | 이력 보관 주기 |
| dest_pos_def | 8 | 유지 | IO_TASK, Client | 도착지 정의 |
| eqp_ecd_mst | 465 | 유지 | Client 설비 대화상자 | 설비 에러코드 명칭 |
| eqp_err_his | 0 | 유지 | WCS_TASK_CV 기록, Client 조회 | 0행은 아직 에러가 없었을 뿐이다 |
| eqp_mst | 24 | 유지 | 전 TASK 하트비트, Client 상태바 | 설비/프로그램 마스터 |
| host_if_log | 102858 | 유지 | WCS_TASK_HOST 기록, Client 조회 | 상위 전문 이력 |
| job_mst | 0 | 유지 | IO_TASK, WCS_TASK_HOST, Client | 진행 중 작업. 시스템의 중심 표 |
| job_mst_his | 107143 | 유지 | DB 트리거 trg_JOB_MST_StatusHis, WCS_TASK_HOST | 작업 상태 이력 |
| RTV_DATA_LGLS | 1 | 유지 | IO_TASK, Client | RGV 상태/지시 (현행) |
| SC_DATA_LGLS | 5 | 유지 | IO_TASK, Client | 크레인 상태/지시 (현행) |
| sc_def_inf | 5 | 유지 | Client ManualJob (CELL_MST 대체 조회) | 크레인 담당 구역 |
| sc_hs_def | 4 | 유지 | Client Lib / ScManualRet / ScSkinDlg | 크레인 H/S 정의 |
| user_grp | 5 | 유지 | Client 권한 | 사용자 그룹 |
| user_grp_win | 135 | 유지 | Client 권한(EcsDoc) | 그룹별 화면 권한 |
| user_mst | 1 | 유지 | Client 로그인 | 사용자 |
| wcs_client_log | 39 | 유지 | Client 기록/조회 | 화면 조작 이력 |
| wcs_log_pgr | 501315 | 유지 | 전 TASK 기록, Client 조회 | 프로그램 운전 이력 |

# 3. 요약

삭제 12개 / 유지 25개   (Rev1 : 삭제 권고 7 + 판단 필요 5 -> 12개 모두 폐지 결정)

삭제한 표 : auto_sc_work, bcr_mst, client_pgr_nm, dest_def, event_log, host_empty_plt, mes_if_log, rtv_data, sc_data, wait_track, wc_data, wc_his

남은 표 : 25개. 테이블 정의서 Rev4 에 전부 실려 있다(문서와 DB 가 1:1 로 맞는다).

# 4. 삭제 절차 및 실행 기록

1) 이 조사표를 근거로 변경관리(Change Control)를 기안한다 - 대상, 사유, 영향평가, 승인.

2) 삭제 전 점검 : DB_BACKUP/10_점검_표삭제전.sql - 행 수와 외래키 참조를 확인했다. 이 표들을 가리키는 외래키는 없었다.

3) 프로그램 정리 : Client 에서 WC / BCR / 공PLT / WC 로그 화면과 설비 클래스를 걷어내고(지운 소스는 Ecs\_removed_20260910\ 에 보관), WCS_TASK_HOST 에서 무게보고·빈파렛트 요청을 제거했다. 신규 구축 DDL(mssql_schema.sql)과 시뮬레이터 시드 스크립트에서도 뺐다.

4) 삭제 실행 : DB_BACKUP/11_표삭제.sql - 12개 표 삭제. 되돌리기는 13_표복구.sql (같은 자료형의 빈 표를 다시 만든다. 값은 되살릴 수 없다).

5) 삭제 후 점검 : DB_BACKUP/12_점검_표삭제후.sql - 대상 0행, 남은 표 25개.

6) 회귀 시험 (2026-09-10 11:23~11:28) : 5개 프로그램을 재빌드하여 전체 기동하고 입출고 풀사이클을 5분 연속 운전했다. 작업 이력 124행 증가, 진행 중 작업 3건 정상 진행, CV/HOST/SCH 하트비트 정상, 새 크래시 리포트와 조회 오류 없음.

7) 문서 개정 : 테이블 정의서 Rev4(남은 25개 표), ECS 화면설계서(폐지 화면 반영), 이 조사표 Rev2.

# 5. 판단 필요 5건에 대한 결정 (Rev2)

mes_if_log / wc_his / wc_data / bcr_mst / host_empty_plt 5건은 모두 폐지하기로 결정했다. 이 현장에는 MES 연동도, WC(검량)·BCR 설비도, 공파렛트 운용도 없다.

표만 지우면 화면이 오류를 내므로 화면·메뉴·설비 클래스까지 같은 변경으로 함께 걷어냈다. 공PLT 는 메뉴 항목과 Ecs.ini [MENU] 키까지 제거했다(숨김이 아니라 폐지다).

지운 소스는 버리지 않고 Ecs\_removed_20260910\ 에 보관했다. 형상관리 이력으로도 추적할 수 있다.

밸리데이션 관점에서 "일부만 정리" 가 가장 불리하므로 지울 것을 한 번에 정했고, 남기는 25개는 남기는 이유를 2장 표의 "쓰는 곳 / 근거" 칸에 적어 두었다.